# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   石家庄旭照电子科技有限公司

汽车塑料配件改扩建项目

建设单位：   石家庄旭照电子科技有限公司

编制日期：          2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	40

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	56

四、主要环境影响和保护措施	64

五、环境保护措施监督检查清单	102

六、结论	106

附表	107

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边关系图

附图3：项目与洨河位置关系图

附图4：项目厂区平面布置图

附图5：项目分区防渗图

附图6：项目与环境空气质量现状监测布点关系图

附图7：项目与石家庄市生态环境分区管控位置关系图

附图8：项目与石家庄市声环境功能区位置关系图

附图9：项目与沙区范围位置关系图

附图10：项目与生态保护红线位置关系图

附图11：项目与园区产业布局指引位置关系图

附图12：项目与园区用地布局规划位置关系图

附件：

附件1：备案信息

附件2：建设单位营业执照

附件3：土地手续

附件4：关于河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响评价报告书的审查意见

附件5：引用现状检测报告

附件6：现有工程环保手续

附件7：无违法情况说明

附件8：搬迁承诺书

附件9：委托书

附件10：企业承诺书

附件11：环评承诺书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石家庄旭照电子科技有限公司汽车塑料配件改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-130111-89-05-172968 |  |  |
| 建设单位联系人 | xxx | 联系方式 | xxx |
| 建设地点 | 河北省（自治区）石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房） |  |  |
| 地理坐标 | 东经114°30′49.861″，北纬37°54′26.679″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53、塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）；三十、金属制品业33-66、结构性金属制品制造331-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 河北石家庄装备制造产业园管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 装管委投资备字〔2025〕5号 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 880 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 产业园区规划名称：河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响评价报告书》； 审查机关：河北省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河北省生态环境厅<关于河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响评价报告书>的审查意见》（冀环环评函〔2025〕1839号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 依据《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响评价报告书》内容，规划期限为规划期限：2022-2030年，其中，近期：2022-2025年，远期：2026-2030年。基准年为2022年。 （1）规划定位、规划范围、规划用地布局、产业发展概述如下： 表1-1 规划符合性分析一览表 规划内容; 项目情况; 符合性. 规划范围：河北石家庄装备制造产业园规划总用地面积43.72平方公里，其中栾城境内40.33平方公里、元氏境内3.39平方公里，规划范围北至南三环、西至107国道、南至规划337省道、东至石栾大街。规划范围内包含城镇开发边界36.10平方公里。; 项目位于石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），位于规划范围内。; 符合. 规划定位：国家外贸转型升级基地，北方地区工业无人机研发、生产基地，河北省装备制造产业聚集区，石家庄市六大产业基地之一，以装备制造产业为主导的集生物医药大健康产业、物流产业、配套服务产业及现代城市居住功能于一体的综合性产业基地; 本项目位于石家庄栾城区装备制造产业园内，窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），本项目为改建项目，项目产品为汽车塑料配件，属于汽车零部件，符合园区规划定位。; 符合. 规划用地布局：规划总用地面积4372.05公顷，其中城镇建设用地3502.78公顷，占总规划用地的80.12%；区域基础设施用地106.76公顷，占总规划用地的2.4%；其他建设用地9.36公顷，占总规划用地的0.21%；非建设用地753.15，占总规划用地的17.23%。; 租赁现有厂房进行建设汽车塑料配件改扩建项目，根据不动产权证，占地为工业用地，符合用地规划。; 符合. 产业发展：规划形成西部、东部两大工业组团，包含四大产业园区。; ①装备制造产业园区：位于环北路以南、中兴大道以北、107国道以东、方西大街以西，约占园区总用地的40.12%。规划以发展汽车及零部件制造、铁路运输设备生产与维修、通用设备制造、金属制品制造、专用设备制造、电气机械和器材制造等装备制造产业为主，以发展装备制造产业配套的包装印刷、橡胶、塑料制品制造和仓储物流业为辅，并培育发展智能化设备产业集群和小微企业孵化。; 对照园区产业布局指引图，项目位于产业转型升级示范区内，项目产品为汽车塑料配件，属于汽车零部件，为汽车制造的配套产业，符合产业发展方向。; 符合. ②产业转型升级示范区：位于107国道以东、洨河以西，约占园区总用地的16.42%。规划以现状汽车制造、机械制造、食品生产、再生资源综合利用、仓储物流、化工原料和化学制造等现有产业转型升级为主。其中，化工产业依托重点化工监控点打造生态环保、绿色环保、节能安全的化工连片区，并培育小微企业孵化。. ③通用飞机产业园区：位于复兴大街以东、308国道以北，约占园区总用地的4.71%。石家庄栾城机场位于其中。规划发展通用飞机整机及部件生产和无人机研发和生产，逐步培育飞机研制和航空培训配套服务等综合性航空产业和低空经济产业为主，并培育小微企业孵化。. ④食品和医药产业园区：位于337省道以北、308国道以东、石栾大街以西、惠源路以南，约占园区总用地的18.81%。规划以医药制造产业和食品制造产业为主，以发展医药制造、食品制造产业配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造为辅，培育发展大健康产业和小微企业孵化。其中，列入重点化工监控点的企业在项目审批、建设和管理方面参照省、市规定执行。其他现有化工企业，允许建设安全、环保、节能和智能化改造项目。. （2）园区基础设施见下： 表1-2 园区基础设施符合性分析一览表 规划内容; 项目情况; 符合性. 给水; 规划区远期最高日总用水量为11.70万m3/d，其中栾城区境内用水量为10.93万m3/d、元氏县境内用水量为0.77万m3/d。规划新建园区东地表水厂（石家庄装备制造产业园第一水厂），扩建城区地表水厂（栾城区供水服务中心），保留中瀚水务地表水厂（栾城区供水服务中心）和栾城区第一水厂（苏邱供水厂），将原绿源污水处理厂改建为再生水厂。 园区方西大街以西栾城区境内由中瀚水务地表水厂、园区东地表水厂联合供给，方西大街以西元氏境内由元氏县华电水厂供给，方西大街以东由城区地表水厂供给，栾城区第一供水厂作为应急水源。; 项目新鲜水由园区供水管网供给，取水水源为中瀚水务地表水厂供给。; 符合. 排水; 根据园区用地特点，采用不同类别用地用水量对污水量进行预测，规划远期园区总污水量约为5.95万m3/d，其中栾城区境内污水量约为5.52万m3/d、元氏县境内污水量约为0.44万m3/d。规划保留洨河西污水处理厂和城区污水处理厂，并在城区污水处理厂内增加提标处理工艺设施。 洨河西污水处理厂（栾城区绿源污水处理厂）收水范围为西部工业组团（装备制造产业园区、产业转型升级示范区栾城区境内）。城区污水处理厂（德威华泰石家庄市栾城水务有限公司）收水范围为东部工业组团（通用飞机产业园区、食品和医药产业园区）。西部工业组团中的产业转型升级示范区的元氏县境内的废水排至元氏县槐东污水厂。; 目前污水管网已铺设至本项目厂区位置，项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。; 符合. 供热; 规划远期集中供热总热负荷为1100.01MW，其中栾城区境内采暖热负荷为1047.60MW、元氏县境内采暖热负荷为52.41MW。 规划园区采用集中供热，热源为中节能垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂及规划新建栾城西中继能源站。 供热管网规划采用二级管网系统，热电厂及能源站将高温热水输送到热力站后，经热力站换热后至采暖用户。供热管线采用直埋方式沿路敷设。; 项目生产采用电加热，职工冬季采暖由空调提供。; 符合. 供电; 园区电力由中节能垃圾焚烧发电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、裕华热电厂联合供给。园区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为220kV/110kV/10KV/0.4kV的三级电网。以220kV、110kV作为园区的送电电压，中压配电电压为10kV，低压配电电压为0.4kV（220/380V）。规划保留园区范围内220kV龙岗站、110kV栾城站、110kV窦妪站、110kV苏邱站4座变电站，并新建220kV变电站一座、110kV变电站4座。; 项目用电由园区供电管网提供。; 符合. 燃气; 规划以天然气为主要气源，管道天然气采用京石邯长输管道为气源。栾城区境内接入点为西营门站，元氏县境内接入点为城东门站。 园区规划远期天然气新增用量为2855.43万m3/年，其中栾城区境内天然气用量为2647.32万m3/年、元氏县境内天然气用量为208.11万m3/年。 园区天然气管网采用中压一级管网系统，工作压力0.4Mpa，由京石邯天然气长输管线供应，经调压站调压至用户。燃气管网采用环形管网，保证燃气的供气安全，管径为150-250mm。; 项目不使用天然气。; 符合. 2、规划环评结论符合性 本项目与规划环评结论符合性分析情况见下表： 表1-3 项目与规划环评结论符合性分析一览表 序号; 相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 规划分析结论：阐述了规划期限、范围、园区性质、产业定位。; 本项目位于石家庄栾城区装备制造产业园内，窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），本项目为改建项目，项目产品为汽车塑料配件，属于汽车零部件，符合园区规划定位。; 符合. 2; 规划的协调性分析结论：通过与国家、省、市有关规划的分析，规划与国民经济发展规划、环保规划、行业规划等相关规划的要求基本一致。规划发展的产业定位与相关的产业政策和规划要求也一致或不冲突。; 符合. 3; 环境质量现状分析结论：大气环境中PM10、PM2.5、O3污染物年评价指标及部分监测点中补充监测TSP24小时平均浓度不满足，其他因子均符合相关空气质量标准；地表水环境中洨河、石家庄总退水渠、北沙河、槐河中总氮超标外其他因子均符合相关地表水质量标准；地下水环境中除总硬度和溶解性总固体外，其他因子均符合相关地下水质量标准；区域声环境八里庄村北侧衡井公路道路交通声环境、马家庄村西侧石栾大街道路交通声环境夜间不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区限值要求、内营村距离石栾大街较近，夜间出现不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区限值要求。其余监测点位满足相应功能区划要求；园区土壤环境中各监测点位监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选（DB13/T5216-2022）、《土壤环境质量 农用地土壤值》污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。; 项目废气采取有效治理措施后可达标排放；项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。固体废物全部得到合理处置；项目选用低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，经预测分析，可保证厂界噪声达标；项目无土壤污染因子和污染途径。项目利用现有闲置厂房进行建设，不会对生态环境造成影响；项目经采取相应防范措施，环境风险可控。综上分析，项目的实施不会对区域环境质量造成明显影响。; 符合. 4; 环境影响分析预测结论：产业园区规划实施后，通过淘汰低效产能企业、提升现有企业环保措施、完善集中供热方案等措施，根据 PM10、PM2.5、SO2及NO2预测结果，区域PM10、PM2.5、SO2及NO2年平均浓度均为改善的，另外，结合产业园区及周边区域PM2.5本底监测可知，在计算本规划削减源的改善作用后，近期产业园区区域PM2.5可满足石家庄十四五环境保护规划中PM2.5环境目标控制要求；通过加强污水处理厂和规划排水企业水污染控制措施，能够保证废水全部进入集中污水处理厂进行处理，污水处理厂处理能力、处理工艺能够满足规划产业废水处理要求，处理后的废水能够稳定达标排放。通过中水回用率的提高，可以减少水污染物对洨河、槐河的影响。本评价提出了入区企业和各污水处理厂事故状态下的防范措施，保证事故工况下不会对区域地表水产生污染影响；正常状况下的跑冒滴漏对地下水影响较小。此外，区域第四系孔隙水与岩溶水之间存在稳定的隔水层，污染物更不会透过隔水层对岩溶水水质造成影响。产业园区规划实施后，通过合理布局、源头控制、分区防渗应急响应、跟踪监测等措施，规划产业的发展不会加重区域水环境风险，不会对区域地下水环境产生明显污染影响;通过合理设计布局，采取完善的隔声降噪措施，产业园区的声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各类功能区标准要求，规划的实施不会改变区域声环境功能，满足环境质量底线要求；在落实本评价提出的固体废物处置措施的情况下，产业园区产生的固体废物可全部综合利用或妥善处置，不会对区域环境产生明显不良影响；在严格按照土壤污染防护措施后，规划实施对区域土壤环境影响可接受；在产业园区基础设施和入区企业建设严格落实总体规划和本评价提出的预防措施的前提下，产业园区规划的实施对区域生态环境的影响是可以接受的；在采取完善的风险防范措施并且对风险源进行合理布局的条件下，环境风险可防控控制。同时，开发区通过采取项目准入控制措施、工程措施管理措施、监控措施、修复治理措施多项措施，可避免规划实施后对区域环境产生污染影响。. 5; 资源与环境承载力分析结论：在充分利用回用水和南水北调地表水的前提下，区域水资源可承载规划的实施；产业园区划建设用地占用一部分一般农田，规划实施过程中应通过土地复垦、加大农用地整理和农村居民点用地整理力度、开发未利用地等措施，对土地资源进行开发整理。建议产业园区加大对未利用地的复垦、开发，增加后备耕地面积，实现耕地“先补后占、占补平衡”，确保耕地总量不减少，不突破土地资源利用上线；区域大气环境容量可承载规划的实施:规划通过配建再生水装置，提高再生水回用率，废水集中收集处理净化后回用，规划近期主要废水污染物COD和氨氨排放总量相对现状均有一定削减，有利于地表水体环境质量进一步改善。; 本项目用水由园区供水管网提供；项目占地为工业用地；项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。; 符合. 6; 规划实施制约因素及优化调整建议：开发区与国家、河北省石家庄市和栾城区的“相关法律法规及政策”“上层位'十四五’规划”、“相关主体功能区划”相符合或协调。同时，评价要求开发区规划严格在区域“三线一单”框架要求下实施，不占用生态保护红线及生态空间，不突破环境质量底线、资源利用上线，严格遵守开发区所在区域生态环境准入清单确定的相关环境管控要求。规划目标和发展定位合理，区域资源环境能够支撑规划实施，规划布局、能源结构和产业结构设置合理,环境目标和评价指标通过落实规划文本和本评价提出的各项措施之后是可以达到的。另外，从维护生态功能、改善环境质量、提高资源利用率、保障人居健康、优化区域格局和产业结构等方面进行综合分析，规划的实施环境效益明显。; 项目符合国家、河北省石家庄和栾城区相关法律法规和政策，符合园规划。; 符合. 综上，本项目的建设符合规划环境影响评价结论。 3、规划审查意见符合性 根据河北省生态环境厅关于《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函[2025]1839号）。在规划实施过程中，除严格落实规划环评报告书中各项要求外，还应做好以下工作： 表1-4 规划审查意见符合性分析一览表 审查意见; 项目内容. （一）落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 项目位于石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），位于规划范围内，租赁现有工业厂房进行生产，占地为工业用地，符合园区用地规划。本项目为改建项目，项目产品为汽车塑料配件，属于汽车零部件，符合园区规划定位。项目在“三线一单”符合性分析中已论证其符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及生态环境准入清单的要求。. （二）推进产业园绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化产业园能源结构、交通运输方式等《规划》内容; 项目生产采用电加热，职工冬季采暖由空调提供。按照当地要求合理规划交通运输方式。. （三）严格空间管控要求，进一步优化产业园空间布局。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动。严格落实饮用水源地保护区、文物保护单位、河流管理范围的管理要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间布局和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。; 项目位于装备制造产业园区内的工业用地，不涉及教育文化科研区、绿地。项目不在生态保护红线、饮用水源地保护区、文物保护单位等环境敏感区内，最近敏感点为西南侧710m处的锦悦桦庭。项目不属于高风险项目，项目对于风险物质采取相应风险防范措施。. （四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》污染物减排方案，确保环境质量持续改善目标。强化涉重废水污染治理，电镀等涉重工序废水在厂区内处理达标后全部回用，不外排。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减。; 项目污染物排放满足总量控制指标。项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。项目不属于审查意见中提到的电镀等涉重行业。. （五）严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的产业园生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。禁止“两高”项目准入；严格落实好省、市重点化工监控点管理要求；严格化学药品原料药制造项目准入，满足防护距离要求。不断提高现有企业清洁生产水平，促进产业园产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 项目不属于“两高”项目。项目符合国家及地方产业政策，不属于国家及地方禁止和限制类产业。. （六）统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快产业园内供水、排水、供热管网建设进度，逐步完善再生水管网布局，充分利用再生水资源。产业园企业优先使用天然气、电能等清洁能源，根据供热管网建设时序，现有企业自建锅炉淘汰或作为备用锅炉。; 项目用水、用电均由园区管网提供。项目生产使用电能，符合优先使用清洁能源的要求。项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。. （七）优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励产业园提高清洁能源汽车运输比例，减轻公路运输产生的不利环境影响结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。; 项目按照当地要求的交通运输方式运转。项目将根据要求，在重污染天气预警期间执行相应的应急运输响应措施。. （八）健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系;强化产业园风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强产业园与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 项目按照要求开展监测。项目将成立应急组织机构，制定应急预案，定期开展应急演练，强化风险防控。. 综上所述，项目符合审查意见中的各项要求。 4、规划环评准入要求 本项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析见下表： 表1-5 项目与河北石家庄装备制造产业园准入要求符合性分析一览表 项目; 准入要求; 项目情况. 总体要求; 1、符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求，具体内容不再列出； 2、新建、改建、扩建项目需符合生态环境保护相关规划，满足重点污染物排放总量控制要求实施倍量替代，生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求、环评审批原则。 3、规划区禁止建设《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）中的“两高”项目。; 1、项目符合“石家庄市三线一单生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求； 2、项目为改建项目，据环评分析，重点污染物排放总量不新增，满足生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求； 3、本项目不属于“两高”项目。. 河北石家庄装备制造产业园; 产业及政策准入管理要求; 1、满足《产业结构调整指导目录》、《产业发展与转移指导目录》的要求。 2、入区项目各污染物排放指标必须满足清洁生产指标国内先进水平要求（如有）； 3、严格限制工业涂装、包装印刷等使用高VOCs排放的涂料、胶粘剂等。 4、铸造企业应满足《<关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施>的通知》（冀工信装[2023]127 号）等动态更新文件的要求。 5、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料设施改造为高污染燃料燃用设施。 6、按照《河北省化工重点监控点认定办法》、《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法（试行）》要求执行。列入重点化工监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。化工重点监控点现状产品中百草枯、可可碱、咖啡因属于《产业结构调整指导目录》（2024版）限制类产品。①石家庄杰克化工有限公司、河北圣泰材料股份有限公司、石家庄驰远化工有限公司（及第一分公司）、河北三农农用化工有限公司、石家庄宝丰化工有限公司、石药创新制药股份有限公司、河北科硕化工有限公司周边无可发展用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，依法依规在厂区内新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。②河北圣泰材料股份有限公司子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司周边有闲置用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，用地指标落实后可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，可依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。 7、严格建设用地土壤环境准入。在永久基本农田集中区域禁止新建重金属、持久性有机污染物类项目。装备制造行业禁止建设集中电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工企业。战略性新兴产业和高新技术产业，新、改、扩建项目包括少量电镀、涂装、酸洗等表面处理工艺，但不属于主要生产工序的，不视为表面处理建设项目，新增少量电镀工序企业，不排放含重金属的废水（采用无氰电镀，禁止采用剧毒的氰化物电解液）。 8、现有化工企业在不增加污染物的情况下，允许原厂区内改扩建。 9、根据《河北省生态环境分区管控更新成果（2023版）》、《石家庄市生态环境准入清单（2023版）》中地表水环境总体管控要求，严格控制高污染、高耗水行业新增产能。食品加工业根据《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》，禁止建设高耗水项目。 10、医药制造业：禁止建设《产业结构调整指导目录（2024 本）》限制类和淘汰类原料药。; 1、项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目； 2、项目参照《包装行业清洁生产评价指标体系（试行）》中塑料包装制品，单位原辅材料使用量万元增加值为2.02，＜2.20；综合能耗为1.58，＜2.00，固体废物回收利用率为100%，清洁生产水平可达到国内先进（二级水平）要求； 3、不涉及； 4、不涉及； 5、项目不使用燃料； 6、不涉及； 7、项目不新增占地，现有占地为工业用地，不占用永久基本农田，本项目不属于电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工项目； 8、不涉及； 9、本项目不属于高耗水项目； 10、不涉及。. 空间布局约束; 1、禁止在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。 2、禁止占用公路用地红线，在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施。 3、产业园区及周边划定了2处饮用水源地一级保护区，石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区、交通公园水源井（1#）一级保护区。①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。②禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭2处饮用水源地未划定二级保护区，现状一级保护区内均未建设与供水设施和保护水源无关的建设项目）。③禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 4、产业园区及周边划定了1处饮用水源地准保护区，交通公园水源井（1#）准保护区。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量（交通公园水源井（1#）准保护区现状未建设有建设项目）。 5、栾武台保护范围：以栾武台台基边线为基线，向东150米至栾城镇加油站西侧，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村农田，向北100米至小裴村农田。建设控制地带：以栾武台保护范围边线为基线，向东150米至308国道，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村村中，向北100米至小裴村农田。栾武台遗址为省级重点文物保护单位。 6、入区企业应优先选址于距离居住区等环境敏感点较远区域；选址于居住区等环境敏感点周边的应设置绿化隔离带，工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时重点考虑对居住区的环境影响分析，需满足大气环境防护距离和风险防护距离要求。距离居住用地、教育用地0～50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50～100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。新上企业应将污染物产生量少、环境影响轻的建筑物（如包装车间、仓库等）、办公楼等靠近居住区布置；强化废气处理设施，加强车间密闭，确保达标排放。新规划居住用地、教育用地与工业用地之间至少保留50m防护绿地。 7、入区项目按照规划产业定位和布局进行选址；不符合产业规划的现有企业在不影响规划产业园区主导功能的情况下可在现有厂区范围内改扩建，强化污染物排放控制要求；对于污染轻微附加值高且符合相关产业政策要求的项目在不影响规划产业园区主导功能的情况下可适度入驻。 8、保留的与规划不符现有企业应严格落实排污许可、国家及地方环保要求，达标排放，通过不断提升环保措施及管理水平，最大限度降低环境污染影响，鼓励其通过技术革新，实现经济效益和环境效益的双赢，促进产业园区绿色发展。 9、对于现有工业企业后续退出的遗留用地，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47 号）要求，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告。; - 1、不涉及； - 2、不涉及； - 3、4、5、项目不在饮用水源地一级保护区、饮用水源地准保护区、栾武台遗址文物保护范围内，项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理，不设置直接排污口； - 6、距离项目最近敏感点为西南侧710m处的锦悦桦庭。项目各污染物均设置在厂房内，污染物经采取措施后达标排放，不会对周围居民产生明显影响。 7、本项目为改建项目，项目产品为汽车塑料配件，属于汽车零部件，符合园区规划定位。租赁现有厂房进行建设汽车塑料配件改扩建项目，根据不动产权证，占地为工业用地，符合用地规划。 8、9、不属于与规划不符现有企业；. 污染物排放管控; 1、鼓励优先引入集中式环保治理工程；入区项目需满足建设项目主要污污染物排放削减替代和总量控制要求。 2、强化VOCs大气特征污染物管控，新建具有绩效评级要求的涉气建设项目，应达到B级及以上水平。 3、废气污染物近期排放总量：颗粒物：81.696t/a，SO2：99.369t/a，NOx：196.372t/a，VOCs：101.608t/a。废气污染物远期排放总量量：颗粒物：103.447t/a，SO2：95.374t/a，NOx：195.47t/a，VOCs：132.481t/a。 4、废气污染物近期新增排放量：颗粒物：8.563t/a，SO2：0.167t/a，NOx：1.266t/a，VOCs：22.396t/a。废气污染物远期排放总量量：颗粒物：31.4t/a，SO2：0.959/a，NOx：7.261t/a，VOCs：53.269t/a。 5、入区企业废水应全部纳入污水管网进入污水处理厂集中处理，严禁排入周边地表水体。近期排放量：COD：249.66t/a，氨氮：12.483t/a，远期排放量：COD：361.35t/a，氨氮：18.068t/a。 6、一般工业固体废物：近期 117.2918万吨/年，远期150.7986 万吨/年。 7、危险废物：近期9.2073万t/a，远期13.9646万t/a。 8、单位工业产值二氧化碳排放量：近期：0.40tCO2/万元产值，远期：0.233tCO2/万元产值。; 项目需满足建设项目主要污染物排放削减替代和总量控制要求；项目废气经处理后达标排放，项目不涉及B级要求；项目无生产废水，项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理；本项目固体废物全部妥善处置不外排。. 环境风险防控; 1、重点监管企业和产业园区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。 2、对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。 3、距离石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地水源地一级保护区较近的项目应重点关注水环境风险应急措施，确保突发事故情况水环境风险物质不进入地下水。 4、入区企业应按照相关要求，组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 5、危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。转移过程发生危险废物突发环境事件时，应立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告。 6、建设风险较大的储罐距离居住区等环境保护目标应满足以下距离要求：甲醛储罐＞100m，液氨储罐＞20m，甲醇储罐＞10m，液氯储罐＞500m，同时风险较大的储罐还应满足建设项目环评提出的要求。; 1.项目不属于重点监管企业； 2.项目采取环境风险防范措施后，风险可控； 3.项目采取分区防渗措施后，突发情况下水环境风险物质不会进入地下水； 4.企业按照当地要求编制应急预案； 5.项目危废转移采用密闭材料转移，制定严格危废管理制度，组织人员培训，发生突发环境事件后采取风险防范措施并向当地有关部门报告； 10、不涉及。. 资源利用效率; 1.减少新鲜水用量，提高中水回用率。 2.禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 3.生产用水全部采用南水北调水，禁止新增开采地下水。 4.项目实施后资源和能源消耗量应满足园区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；河北石家庄装备制造产业园整体能源利用上线：近期52.5万tce，远期 102万tce。水资源利用上线：近期工业新鲜水耗792万m3/a，远期为 1657.65万m3/a。土地利用上线：近期工业用地面积1169.31hm2，远期：2048.96hm2。; 1.3.项目新鲜水由园区供水管网提供，不开采地下水； 2.项目不涉及燃烧的使用； 4.项目用电由园区供电管网提供；项目占地为工业用地。项目所用原辅料、水、电等在生产过程中均尽可能做到合理利用和节约能耗，资源消耗均未超出区域负荷上限，符合资源利用上线要求。. 由上表可知，本项目符合河北石家庄装备制造产业园准入要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规（2025）466号）中相关规定，项目不属于禁止准入类项目，符合要求； （2）对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类建设项目，符合要求； （3）项目已于2025年9月10日在河北石家庄装备制造产业园管理委员会进行备案，备案文号为：装管委投资备字〔2025〕5号。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策。 2、选址合理性分析 （1）项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），租赁现有厂房进行生产。厂区东侧为道路，隔路为石家庄天祥电机配件有限公司，南侧为道路，隔路为帆布厂，西侧为闲置厂房，北侧为石家庄建臣机械制造有限公司。项目最近敏感点为西南侧710m处的锦悦桦庭。 （2）项目厂址附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。项目厂址所在地交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。根据不动产权证，占地为工业用地，符合用地规划。 （3）项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和禁止类项目，属于允许类项目。 （4）本项目为改建项目，项目产品为汽车塑料配件，属于汽车零部件，符合园区规划定位；租赁现有厂房进行建设汽车塑料配件改扩建项目，根据不动产权证，占地为工业用地，符合用地规划。 （5）项目建成后，废气采取合理措施后均达标排放，固废均合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），项目与“三线一单”符合性分析见表1-6。 表1-6 “三线一单”符合性分析表 内容; 本项目; 结论. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; ①环境空气：项目所在区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求要求、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准；根据区域削减方案，空气质量将逐渐好转。 ②水环境：项目所在区域附近无地表水体，项目距离最近的水体为西南侧约345m的洨河，根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《石家庄市生态环境状况公报（2024年）》洨河水质为轻度污染。项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。 ③声环境：项目所在区域为3类声环境功能区。声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。根据预测，项目噪声采取措施后，达标排放。 ④土壤环境：项目物料全部在生产车间内暂存，车间采取分区防渗措施，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。项目固废均得到合理处置，不会突破土壤环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目用水、用电均由当地供水管网及电网提供，不新增占地，项目建设不会突破资源上限。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目符合国家及地方相关产业政策要求，不属于高污染项目，未被列入国家环境准入负面清单，不在有关环境政策规定的准入负面清单内。; 符合. 5、项目与《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），根据2024年4月28日更新的《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》及河北省环评预约挂号服务平台-三线一单查询，石家庄市、栾城区重点管控单元生态环境准入清单如下： 表1-4 石家庄市生态环境准入清单（2023年版）（节选） 全市生态环境准入综合管控要求. 重点区域; 管控策略; 项目情况; 是否符合相关要求. 全市域; 1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。 2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。; 1、项目不属于“两高”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，项目已在河北石家庄装备制造产业园管理委员会备案，符合国家、地方产业政策； 2、项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），租赁现有厂房进行汽车塑料配件生产，位于石家庄栾城区装备制造产业园内。; 是. 地下水重点管控区; 落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。; 项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。; 是. 全市生态空间总体管控要求. 属性; 管控; 管控要求; 项目情况; 是否符合相关要求. 生态保护 红线; 空间布局 约束; 禁止开发 建设活动 的要求; 1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设 活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用 水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。; 1、项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），不在生态保护红线范围内，不涉及生态红线内各类开发活动，不改变生态红线用途。 2、项目不在生态保护红线范围内，不在自然保护地核心保护区范围内，不涉及保护区人为、开发性、生产性建设活动。; 是. 有限人为 活动; 1、自然保护地核心区外，在符合法律法规的情况下，除国家重大战略外，仅允许以下对 生态功能不造成破坏的有限人为活动。①管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。②原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。③经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。④按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。⑤不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。⑥必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。⑦地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更(不含扩大勘查区块范围)、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、(中)重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。⑧依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。⑨根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定(条约)开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。⑩法律法规规定允许的其他人为活动。 2、对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。 3、涉及饮用水水源地保护区的区域，还应严格执行《水污染防治法》《集中式饮用水水 源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。; 1.项目不在自然保护地核心保护区范围内，不涉及保护区有限人为活动。 2、项目不在生态保护红线范围内，不属于输气管线、铁路等线性项目。 3、项目不在饮用水水源地保护区范围内。; 是. 一般生态空间; 总体要求; 空间布局约束; ①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措 施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。 ②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。; - 项目不涉及矿产资源开发。 - 项目不在饮用水水源地保护区范围内。; 是. 全市水环境总体管控要求. 分类; 管控类型; 管控要求; 项目情况; 是否符合相关要求. 水环境其他重点管控区; 空间布局约束; 1、针对断流河道优先保障水生态流量和生态安全。 2、调整和优化产业结构，严格按照区域环境承载能力，合理规划居住区与工业功能区。; 项目厂界距离西南侧约345m的洨河，用地属于工业用地未在居民区，满足居住区与工业功能区分离要求。; 是. 污染物排放管控; 1、执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）或《大清河流域水污染物排放标准》 (DB13/2795-2018)水污染物排放标准，实施区域污染物总量控制，减少新建高污染项目，整改治理污染项目。 2、加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。; 项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理，项目不涉及新增劳动定员，不新增生活废水排放，不涉及新增水污染物总量，不属于高污染项目; 是. 大气环境总体准入要求. 管控类型; 准入要求; 项目情况; 是否符合相关要求. 空间布局约束; 1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。 3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。 4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。 5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。 6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。 8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。; 1.项目不属于钢铁、焦化等行业，不属于高耗能高排放低水平项目； 2.项目不属于重点行业。 3.项目不属于高耗能、高排放项目，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等新增产能项目。 4.项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），不在城区范围内。 5.项目不属于新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。 6.项目不涉及工业炉窑。 7.项目不涉及锅炉使用。 8.项目不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料的使用，项目生产均采用电能，不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放。; 是. 污染物排放管控; 1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。 2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。 3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。 5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。 6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。 7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。 8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。 9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 1.项目不属于重点行业。 2.项目不涉及工业炉窑使用。 3.项目不涉及涂料。 4.项目车间密闭，物料存储在密闭厂房内。 5.不涉及。 6.项目租赁现有厂房进行汽车塑料配件生产，不涉及施工扬尘。 7.项目不涉及散煤使用，不涉及秸秆、垃圾露天焚烧。 8.项目不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业，产生的污染物经采取措施后达标排放。 9.项目不涉及煤、石油焦、重油等为燃料的使用，不涉及工业炉窑使用。; 是. 环境风险防控; 强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。; 项目不涉及有毒有害化学物质使用，不属于石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控，项目要求待企业取得批复后，根据要求，成立应急组织机构，定期开展应急演练。; 是. 全市土壤环境总体管控要求. 属性; 管控要求; 项目情况; 是否符合相关要求. 建设用地风险管控和 修复; 1、依法推进建设用地土壤状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。 2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。 3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。 4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。 5、各县（市、区）在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。 6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 1.项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），根据不动产权证，占地为工业用地，符合河北省石家庄装备制造产业园总体规划要求。项目不涉及土地用途变更情况，不涉及土壤环境状况调查评估。同时，项目采取分区防渗措施项目固废合理处置，正常生产情况下，项目对厂区及附近土壤环境的影响较小。 2.项目不涉及土地用途变更情况，不涉及土壤环境状况调查评估。 3.项目不涉及土壤环境状况调查评估，不涉及土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块。 4.项目不涉及需要实施修复的地块。 5.根据不动产权证，占地为工业用地，符合河北省石家庄装备制造产业园总体规划要求。 6.项目不涉及需要实施修复的地块。; 是. 全市自然资源总体管控要求. 要素; 管控类型; 管控要求; 项目情况; 是否符合相关要求. 水资源; 一般管控区; 1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。 2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。; 项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。; 是. 能源; 高污染燃料禁燃区; 1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、 脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。 3、禁燃区内禁止原煤散烧。 4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。; 1.项目采用电能，不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料的使用。2.项目不涉及高污染燃料销售、使用；3.项目不涉及原煤散烧；4.项目采用电能，满足禁燃区范围和管理要求。; 是. 一般管控区; 1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。 2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。 3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。 4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。; 项目生产采用电加热，职工日常办公供暖由空调提供，来源为电能，不涉及煤炭使用情况。; 是. 全市产业布局总体管控要求. 分类; 管控要求; 项目情况; 是否符合相关要求. 产业总体布局要求; 1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。 4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。 5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。 6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。 8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。 9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。 10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。 12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。 13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。 14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制”。; 1.项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类项目，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许建设项目，根据不动产权证，占地为工业用地，符合河北省石家庄装备制造产业园总体规划要求。 2.项目不涉及煤炭的使用。 3.项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类项目，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许建设项目，符合相关要求。 4.项目不属于“高污染、高环境风险”产品加工项目，不属于城市工业企业。 5.项目不占用河库管理范围。 6.项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业，项目原料采用尼龙粒子，项目VOCs废气经集气罩收集后通过布袋除尘器+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放。 7.项目不涉及锅炉使用。 8.距离项目最近敏感点为西南侧710m处的锦悦桦庭，项目采取分区防渗，不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。 9.项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。 10.项目不涉及重金属。 11.项目不属于《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》中禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。 12.项目生产均在密闭车间内，实现绿色管理和绿色生产。 13.项目不属于两高项目。 14.项目位于河北石家庄装备制造产业园内，根据要求，依法进行环评编制工作。; 是. 项目入园准入要求; 1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》（冀政办字〔2021〕122号）相关要求执行。 2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。 3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。 4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。; 项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），位于河北石家庄装备制造产业园内。; 是. 表1-5 栾城区生态环境准入清单 县（市、区）; 单元 类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 项目情况; 是否符合相关要求. 栾城区; 重点管控单元-ZH13011120065; 大气环境高排放重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活重点管控区、禁燃区、河北石家庄装备制造产业园生物医药片区; 空间布局约束; 1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。 2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。; 1、项目满足国家、河北省产业目录准入要求；2、项目符合最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求; 是. 污染物排放管控; 1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。 2、加快配套管网建设。 3、新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。 4、铸造等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）地方标准存储要求，实现规范管理。; 不属于重点行业；项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理，项目废水不直接向环境水体排放污染物；不涉及铸造; 是. 环境风险防控; 1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。; 项目采取环境风险防范措施后，风险可控。; 是. 资源利用效率; 1、提高再生水回用率。 2、供水管网覆盖范围内，禁止工业企业新增开采使用地下水。 3、浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求。; 项目生产不涉及用水，项目用水由园区供水管网提供；不涉及开采地下水。; 是. 综上所述，项目符合《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》的相关要求。 4、与环境管理政策符合性分析 项目与环境管理政策符合性分析见下表： 表1-7 与环境管理政策符合性分析一览表 环保政策; 政策要求; 项目情况; 符合性. 《河北省大气污染防治条例》; - 县级以上人民政府应当统筹考虑区域环境资源承载能力，合理确定重点产业和能源结构，制定和推行有利于大气污染防治的经济政策，促进污染企业进行技术改造与产业升级。 - 县级以上人民政府应当优化产业布局，逐步将钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业搬出城市建成区和生态红线控制区。在完成落实技术改造措施和达到排放污染防治标准要求后，迁入工业园区。; 项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业。根据不动产权证，占地为工业用地，符合河北省石家庄装备制造产业园总体规划要求。; 符合. 第十五条、本省实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。省人民政府结合经济社会发展水平、环境质量状况、产业结构，将重点大气污染物排放总量控制指标，分解落实到设区的市、县（市）人民政府。设区的市、县（市）人民政府按照公开、公平、公正的原则，将重点大气污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位。排污单位不得超过总量控制指标排放大气污染物。 第十六条、本省在严格控制重点大气污染物排放总量、实行排放总量削减计划的前提下，按照有利于总量减少的原则，逐步推行重点大气污染物排污权和碳排放权交易。; 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放，不涉及重点大气污染物排放总量，无需进行重点大气污染物排污权和碳排放权交易。; 符合. 第十七条、本省实行大气污染物排污许可管理制度。向大气排放工业废气或者有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证。禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和本省规定，设置大气污染物排放口及其标志。除因发生或者可能发生安全生产事故或者突发环境事件需要通过应急排放通道排放大气污染物外，禁止通过其他排放通道排放大气污染物。 第十八条、向大气排放污染物的重点排污单位，应当按照国家和本省有关规定安装使用大气污染物排放自动监测设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。重点排污单位不得破坏、损毁或者擅自拆除、闲置大气污染物排放自动监测设备，不得篡改、伪造监测数据。; 项目要求建设完成后，依法取得排污手续。对排入大气的排放口，设置大气污染物排放标志。同时根据检测要求，定期检测。; 符合. 第二十九条、根据国家产业政策，严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目。现有大气重污染工业项目应当按照国家和本省有关规定开展清洁生产审核。; 项目不涉及; 符合. 第三十一条、在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和本省规定的排放标准。禁止直接排放有毒有害大气污染物。; 项目不涉及有毒有害大气污染物的排放，项目原料采用尼龙粒子，项目废气经集气罩收集后通过布袋除尘器+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放。; 符合. 第三十三条、产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。; 项目生产在密闭车间内进行，本评价要求企业按照要求安装、使用污染防治设施；不涉及在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。; 符合. 《河北省水污染防治条例》（河北省第十三届人民代表大会常务委员会公告第4号）; 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。; 项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理，不会对环境造成污染。; 符合. 《河北省水污染防治工作方案》（冀发〔2015〕28号）; 严格控制高污染、高耗水行业新增产能。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、技改、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。; 项目不属于高污染、高耗水行业，不属于“十大重点行业”。; 符合. 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 项目不属于计划中限制行业，不涉及有色金属冶炼、焦化等，项目废气污染物，经过治理措施处理后达标排放，不会对土壤造成严重污染；项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理，不会对土壤造成严重污染；项目固废均合理处置，不会对土壤造成严重污染。且项目分区进行防渗，正常生产情况下，对土壤环境的影响较小。; 符合. 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强全省土壤污染防治工作的实施意见》（冀政办字〔2020〕11号）; 开展建设用地调查评估。对土壤状况普查、详查、监测、现场检查等表明有土壤污染风险的建设用地地块，土地使用权人要开展土壤污染状况调查；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前要进行土壤污染状况调查，对污染物含量超过土壤污染风险管控标准的地块，要按规定进行风险评估。2020年6月底前，各县（市、区）政府要组织对未经土壤污染状况调查，已开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的地块进行摸底调查，采取有效措施，确保人居环境安全。; 项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），租赁现有厂房进行汽车塑料配件生产。根据不动产权证，占地为工业用地，符合河北省石家庄装备制造产业园总体规划要求。项目无需开展土壤污染状况调查。; 符合. 严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或土地使用权回收、转让的土壤污染状况调查报告，作为不动产登记资料送交当地政府不动产登记机构。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；对未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目；有关部门不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。; 项目所在地块未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录，无需开展土壤污染状况调查。; 符合. 规范固体废物处置利用。加强工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力。统筹区域危险废物利用处置能力建设，严格危险废物经营许可审批。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，2020年底前，全省医疗废物集中收集和集中处置率达到100%。全面禁止洋垃圾入境，推进实现固体废物零进口。积极推进雄安新区“无废城市”示范建设。; 项目一般固体废物均合理处置；危险废物分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理，固体废物规范处置。; 符合. 《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》冀环办字函〔2023〕326号; 沙区范围主要涉及的区域-石家庄：藁城区、行唐县、晋州市、灵寿县、深泽县、无极县、新乐市、赵县、正定县。; 项目位于栾城区，不涉及沙区范围; 符合. 《石家庄市2025年挥发性有机物治理工作实施方案的通知》; 严格活性炭使用管理。3月底前，3062家使用活性炭吸附治理设施的企业，完成一轮活性炭、过滤棉更换，颗粒型活性炭填充量与每小时处理废气量体积比例1：7000，蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积比例 1：5000；使用喷淋塔吸收治理工艺的，完成一轮吸收液更换；1342家使用RCO治理设施的，完成一轮活性炭再生脱附并对脱附废气进行检测。; 项目采用颗粒型活性炭，填充量与每小时处理废气量体积比例大于1：7000，现有工程净化设施调整已于2024年6月12日取得《石家庄旭照电子科技有限公司废气治理设施提升改造项目环境影响登记表》，由布袋除尘器+UV光氧+活性炭吸附装置调整为布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，现有工程活性炭已完成更换。; 符合. 严把活性炭质量。县(市、区)配备足量的便携式活性炭碘值检测仪，3月底前，所有完成活性炭更换的企业必须完成炭碘值检测，确保颗粒型活性炭碘值不低于800mg/g，蜂窝状活性炭碘值不低于650mg/g，严禁使用不合格活性炭。6月底前，完成一轮活性炭碘值检测，不满足使用要求的全部完成更换。; 项目采用颗粒型活性炭，采用的碘值不低于800mg/g; 符合. 综上所述，项目符合相关环境管理政策的要求。 6、项目与其他环境管理要求符合性分析 （1）项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析 项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析见表1-8。 表1-8 项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析一览表 相关内容要求; 项目情况; 符合性. 三、创新引领，推动绿色低碳发展; （一）统筹推进区域绿色发展。2.建立生态环境分区管控体系。衔接国土空间规划分区和用途管制 要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 项目建设符合“三线一单”相关文件要求。; 符合. （二）加快产业绿色转型升级。1.加强宏观治理的环境政策支撑。加强能耗总量和强度双控、煤炭 消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境。2.优化重点行业企业布局。3.推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。在电力、钢铁、建材等重点行业实施减污降碳行动，实施全产业链和产品全生命周期降碳减污，打造多维度、全覆盖的绿色低碳产业体系。推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。更好发挥电弧炉短流程炼钢企业绿色低碳、市场调节作用，有序引导电弧炉短流程炼钢发展。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核。4.实施产业园区和产业集群升级改造。5.提升产业链供应链绿色化水平。6.做大做强环保产业。; 项目使用能源为电能，不涉及煤炭等能源消耗，项目污染物排放满足总量控制指标，项目不属于重点行业；项目不新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能。企业属于其他塑料制品业，不属于重点行业企业，项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），占地为工业用地。; 符合. （三）推动能源清洁高效利用。1.调整优化能源供给结构。2.控制煤炭消费总量。3.实施终端用能清洁化替代。; 项目使用能源为电能，为清洁能源，不涉及煤炭能源消耗。; 符合. 四、降碳减排，积极应对气候变化; （二）控制温室气体排放。1.控制工业二氧化碳排放。2.控制交通领域二氧化碳排放。3.控制建筑领域二氧化碳排放。4.控制非二氧化碳温室气体排放。5.实施温室气体和污染物协同控制。; 项目使用能源为电能，为清洁能源，不涉及煤炭能源消耗。; 符合. 五、精准治理，持续改善环境空气质量; （二）推进工业领域污染减排。1.推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。2.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。……; 项目不涉及超低排放；项目原料采用尼龙粒子，项目废气经集气罩收集后通过布袋除尘器+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放。; 符合. （四）实施面源污染治理攻坚。1.强化扬尘精细化管控。建立健全绿色施工标准和扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。加强城市道路低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，实施渣土车密闭运输，完善降尘监测和考评体系。城市裸露地面、粉料类物料堆放及大型煤炭和矿石码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的大型煤炭和矿石码头等干散货码头堆场实施全封闭改造。强化重点时段秸秆禁烧专项整治，完善秸秆焚烧视频监控系统点位建设，基本实现全省涉农区域全覆盖。严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施矿山生产污染物排放在线监测。; 项目利用现有厂房，施工期主要为厂房装修及设备安装。无废气产生。; 符合. 六、“三水”统筹，打造良好水生态环境; （四）强化水污染源头防控。1.强化工业污染减排。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企 业全面入园进区。新设立和升级的经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业园区同步规划建设污水集中处理设施，加快完善工业园区配套管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区污水全收集、全处理。; 项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理; 符合. 八、协同防控，保障土壤地下水环境安全; （一）强化污染源头防控。1.加强空间布局管控。将土壤和地下水环境要求纳入相关规划。永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。2.强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒 有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，持续推进耕地周边涉重金属行业企业排查整治。动态更新土壤污染重点监管单位名录，将土壤污染防治义务依法纳入排污许可管理。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。3.严格控制重金属排放总量。; 项目实施后无生产废水产生，项目实施分区防渗措施，需拆除的设备不涉及地基，无需恢复，重点防渗区：危废间等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；一般防渗：生产区、机加工区其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗：办公室、杂物间、模具暂存区、原料区、成品区、人工组装区等其他区域利用现有水泥硬化简单防渗措施，不会对土壤环境、地下水环境造成污染。项目不涉及重金属排放总量。; 符合. 九、防治结合，构建固体废物监管体系。; （一）规范危险废物环境管理。1.完善危险废物监管体制机制。拓宽部门沟通协作渠道，建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程、全链条式监管体系。完善联席会议制度，促进信息共享。严格落实“网格化”监管，深化网格长、网格监督员、监督执法人员、企业内部监管人员“一长三员”监管机制。建立危险废物环境风险区域联防联控机制。2.加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。3.规范危险废物收集转运。推动建立危险废物跨省转移“白名单”制度。开展工业园区危险废物收集转运试点。严格危险废物产生、运输、利用处置转移联单管理，推动转移运输规范化和便捷化。支持危险废物专业收集转运，利用处置单位和社会力量建设区域性收集网点和贮存设施。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设。6.强化危险废物环境风险防控能力。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点。; 项目从产废环节、贮存、转运均全过程把控。项目要求危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中规定进行。; 符合. （三）提高固体废物综合利用水平。2.强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。推行生产企业“逆向回收”等模式，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。加快建设邯郸、唐山国家大宗固体废弃物综合利用基地，推进综合利用产业集聚发展，提升综合利用水平。; 项目建立工业固体废物管理台账，产生的一般固废外售综合利用；项目产生的危险废物建立危险废物管理台账，产生危险废物均放置危废间后，交由有资质单位处置。; 符合. 本项目符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）要求。 （2）项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性分析 项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性分析见表1-9。 表1-9 项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性分析一览表 相关内容要求; 项目情况; 符合性. 三、健全优化开发政策，统筹推动绿色低碳发展(二)着力优化功能布局，加快产业绿色升级严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造（高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类项目除外）、有色、炭素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目和产能置换项目除外）的项目和企业。对搬迁升级改造项目的环境影响评价。应满足规划环评要求，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行大气污染物排放倍量替代。严格控制新增燃煤项目（产能置换项目除外）建设。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类。; 符合. 三、健全优化开发政策，统筹推动绿色低碳发展(三)加快调整能源结构，打造低碳能源体系加快产业和能源结构调整。聚焦钢铁、建材、石化、化工、装备、医药、纺织、皮革等重点行业，实施传统产业“千企绿色改造”助推“万企转型”加快发展新能源、新材料、新能源汽车等绿色新兴产业。优化工业用能结构，严格控制钢铁、化工、平板玻璃等重点行业主要用煤行业煤炭消费，提升清洁能源消费比重降低煤炭消费总量。鼓励电厂使用高热值煤炭，优化发电方式，进一步控制煤炭消耗。科学论证“以热定电”方案，落实“碳达峰”方案，以年度污染物排放目标任务核定用煤量，有效压减电煤，增加外购电和绿电比例。; 项目不属于钢铁、建材、石化、化工、装备、医药、纺织、皮革等重点行业。; 符合. 本项目符合《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）要求。 （3）项目与《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》符合性分析 项目与《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》符合性分析见表1-10。 表1-10 项目与《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》符合性分析一览表 相关内容要求; 项目情况; 符合性. 选用原则; 1.针对生产过程中产生的连续稳定VOCs废气宜选用固定床或转轮吸附处理技术，非连续性生产或产生浓度不稳定的VOCs废气宜选用固定床吸附处理技术。 2.当废气VOCs浓度较高时，宜先采用冷凝、吸收等回收技术降低废气中VOCs含量，再选择适宜吸附技术；采用固定床吸附技术时，当VOCs产生量>500kg/年，宜配合具有再生、回收、销功能的组合处理技术。 3.当废气中VOCs有回收价值时，根据情况宜选用水蒸气、热气流、氮气脱附等方法进行活性炭再生，脱附后的VOCs可采用冷凝或液体吸收技术进行富集回收，并确保不凝汽及未吸收废气达标排放；当废气中的VOCs不宜回收时，宜采用燃烧工艺进行销毁。 4.废气中含有SVOC(漆雾、油滴)及颗粒物时，应配备过滤电捕集等适宜高效前处理技术，最大限度减少SVOC及颗粒物对吸附材料的污染；当废气中含有CVOC(卤化挥发性有机化合物)时，选用燃烧工艺进行销毁时应控制适宜燃烧温度及废气停留时间，监控二噁英等相关污染物的排放。; 项目生产过程中产生的VOCs废气为连续稳定产生，项目废气VOCs（以非甲烷总烃计）浓度较低且无回收价值，不涉及漆雾、油滴，项目产生的非甲烷总烃、颗粒物经布袋除尘器+两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）标准。; 符合. 本项目符合《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》要求。 （4）项目与《石家庄市涉VOC企业活性炭吸附脱附技术指南》符合性分析 项目与《石家庄市涉VOC企业活性炭吸附脱附技术指南》符合性分析见表1-11。 表1-11 项目与《石家庄市涉VOC企业活性炭吸附脱附技术指南》符合性分析一览表 相关内容要求; 项目情况; 符合性. 活性炭吸附技术要求; 本技术指南适用于规范使用活性炭吸附、活性炭吸附-催化燃烧、活性炭吸附-移动再生工艺治理VOCs的相关技术，企业应按照实际需求进行工艺选择。生产过程中连续稳定产生的废气可以采用固定床或转轮吸附等吸附装置，非连续性产生或浓度不稳定的废气宜采用固定床吸附装置。 当采用固定床时，尽量选用有原位脱附功能的活性炭吸附技术；当废气中有机物有回收价值时，可根据情况采用水蒸气再生、热气流再生、氮气脱附等方法，脱附后的有机气体可采用冷凝或液体吸收工艺进行回收：当废气中的有机物不宜回收时，脱附产生的有机气体采用燃烧工艺进行销毁；废气中有机物浓度、温度较高时，宜先采用冷凝工艺对废气进行处理后，再进行吸附：原则上废气中有机物主要成分沸点>100℃或废气中颗粒物、油滴、湿度较高的，不建议直接使用活性炭吸附工艺。 一、工艺要求 1.活性炭吸附技术设备应按照经规定程序批准的图纸和技术文件加工制造，设备便于安装、保养与维护。 2.活性炭吸附技术设备使用环境： (1)环境温度：-10℃~50℃； (2)废气温、湿度：废气温度≤40℃，湿度RH≤50%。 3.要求活性炭吸附环保设备制造商应具备专业设计能力，设施完备的生产车间、装配车间等硬件设施，完善的管理制度及规范，必要的检验、试验设备，且能独立完成产品的出厂试验。 4.活性炭技术环保设施各处理单元的处理能力应根据废气的实测排放量确定，每个实际处理单元的处理能力应按照最大废气实测排放量的120%进行设计。 5.设备部件的结构设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。 6.排放风机宜安装在设备后端，使设备形成负压，在设备密封性能良好情况下允许前置风机，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体体外，风机选型时应考虑收集及环保设施阻力。 7.活性炭技术处理装置应先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产工艺设备停机，有条件的可实现与生产装置的连锁控制。 8.活性炭相关技术设施前应安装过滤处理系统，企业应制定定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。 9.采用活性炭吸附装置的企业应配备VOCs快速监测设备，活性炭吸附相关技术处理装置应在设备进气和出气管道上设置气体采样口，采样口的设置应符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置HJT3862007》的要求，便于日常监测活性炭吸附效率，当出口废气浓度≥排放限值的70%时，应及时更换活性炭，并做好相应台账更换记录及危废入库记录。; 项目生产过程中为连续稳定产生的废气，采取固定床吸附装置；项目不采用脱附装置，废气中有机物无回收价值，定期更换废活性炭，废活性炭交由有资质单位处置；项目有机物浓度较低。 项目采用布袋除尘器+两级活性炭吸附装置，设备厂家已按照经规定程序批准的图纸和技术文件加工制造。 项目两级活性炭吸附环境温度满足-10℃~50℃；废气温度≤40℃，湿度RH≤50%。 项目选用有行业经验的活性炭吸附环保设备制造商。选用的设备带出厂合格证。 项目按照最大废气实测排放量的120%进行设计。 项目设备厂家需保证设备部件的结构设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。 排放风机安装在设备后端，使设备形成负压，风机选型时考虑收集及环保设施阻力。 活性炭技术处理装置先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产工艺设备停机。 项目采用布袋除尘器+两级活性炭吸附装置，前置布袋除尘器进行吸附，保障活性炭正产运转。 项目因浓度较低，不在配备VOCs快速监测设备。; 符合. 活性炭; 一、过滤+活性炭吸附工艺 1.基本要求 活性炭吸附装置，应提前落实场地空间、活性炭使用周期、运行费用及安全问额，设备安装位置应方便定期运维及更换活性炭材料。 2.性能要求 (1)活性炭过滤箱结构设计合理，不得让未经过滤的气体进入后续工艺流程：多层过滤材料应按照过滤等级高低随气体流动方向由低到高布置，各层过滤材料应间隔一定距离布置，最后一级应选用高于F7等级过滤材料，过滤后尾气中颗粒物含量<1mg/m3。过滤箱应有压差计，压力过大时及时更换并记录。 (2)活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应不小于1：5000，每1万Nm3h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积不小于2.3m2，颗粒活性炭吸附截面积不小于4.6m2。 (3)颗粒活性炭最好选择柱状活性炭，直径≤5mm，比表面积>1200m2/g或碘值≥800mg/g；蜂窝活性炭的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，比表面积>750m2/g或碘值>800mg/g。 (4)活性炭吸附设备设置装卸碳孔，内置均风装置，箱内气速控制<1.2m/s，整体压降≤2.5kpa，活性炭吸附设备配置的吸附进出口阀门泄量<1%。外壳厚度≥1mm，考虑热胀冷缩变形应设置合理补偿：设备应加装消防、卸爆安全监测仪器和连锁控制系统。 (5)活性炭吸附装置废气出口应定期检测VOCs浓度，当出口污染物浓度超过规定限值的70%时，应停止吸附，立即更换新活性炭，更换下来的废活性炭应按照危险废物管理。 (6)使用过滤+单一活性炭吸附工艺企业应具有VOCs或非甲烷总烃自行监测能力，定期检测活性炭吸附效率，并记录留存，保存一年设备运维台账。; 项目设置的活性炭吸附装置有足够的空间场地，活性炭使用周期按照规范计算，设备安装位置方便更换活性炭材料。 项目设置的活性炭吸附装置为两级活性炭吸附装置，前配套布袋除尘器处理，经处理后的颗粒物较低，因此不设置压差计。 活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比为1：5000，设置两级。 项目采用颗粒活性炭，选用柱状活性炭，直径≤5mm，碘值≥800mg/g。 项目活性炭设备设置装卸碳孔，内置均风装置，箱内气速控制<1.2m/s，整体压降≤2.5kpa，活性炭吸附设备配置的吸附进出口阀门泄量<1%。外壳厚度≥1mm。 项目布袋除尘器+两级活性炭吸附装置废气出口根据检测计划定期检测，当出口浓度超过规定限值的70%时，应停止吸附，立即更换新活性炭，废活性炭危废间暂存后交由有资质单位处置。 项目不属于过滤+单一活性炭吸附，项目采用布袋除尘器+两级活性炭吸附装置。; 符合. 本项目符合《石家庄市涉VOC企业活性炭吸附脱附技术指南》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景和由来 企业2020年4月石家庄旭照电子科技有限公司委托石家庄冀宁工程项目管理有限公司编制了《石家庄旭照电子科技有限公司年产90万（只）套集水杯及配套塑料制品项目环境影响报告表》，设计年产90万（只）套集水杯及配套塑料制品，其中中间产品电极片90万件、其他金属零部件90万套、注塑模具50件；于2020年5月28日取得石家庄市栾城区行政审批局审批意见，于2020年11月26日取得了石家庄旭照电子科技有限公司年产90万（只）套集水杯及配套塑料制品项目竣工环境保护阶段性验收专家意见，于2022年8月11日取得石家庄旭照电子科技有限公司年产90万（只）套集水杯及配套塑料制品项目验收意见。2020年11月25日首次申请固定污染源登记回执，2024年6月12日进行变更申请取得固定污染源登记回执，回执编号：91130132MA08M7644N001X，有效期2024年6月12日至2029年6月11日。 本次改建项目位于现有厂房东侧。现有建筑仅保留东南角的机加工区、杂物间、危废间及1#、2#办公室，其余车间在改扩建完成后将不再使用。 现因集水杯及配套制品市场需求小，随着汽车配件行业因技术门槛较高、供应链稳定，故企业在河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房）拟投资50万元建设“石家庄旭照电子科技有限公司汽车塑料配件改扩建项目”，项目建设完成后全厂完成转型，产品为汽车塑料配件，产量为160万件（约100t）。 1、项目基本情况 （1）项目名称：石家庄旭照电子科技有限公司汽车塑料配件改扩建项目 （2）建设单位：石家庄旭照电子科技有限公司 （3）项目性质：改建 （4）建设地点及周边关系：本项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），占地为工业用地。项目中心地理坐标为东经114°30′49.861″，北纬37°54′26.679″。厂区东侧为道路，隔路为石家庄天祥电机配件有限公司，南侧为道路，隔路为帆布厂，西侧为闲置厂房，北侧为石家庄建臣机械制造有限公司。 项目地理位置见附图1，周边关系见附图2； （5）项目占地：项目占地为工业用地，占地面积880m2。 2、主要产品及产能 改扩建完成后产品汽车塑料配件主要为线束插头、传感器、连接器等汽车所用的可导电的塑料零部件，产品均由购买方提出质量标准并进行验收检验，合格后大批量生产，主要产品见下表： 表2-1 主要产品变化一览表 产品品种; 年产量（只/套/件）; 备注. 现有工程; 本次改建项目; 改扩建完成后全厂; 变化量. 集水杯及其配套制品; 90万; 0; 0; -90万; 改建后不再生产. 注塑模具; 50; 0; 0; -50; 改建后不再生产模具，全部外购成品模具. 汽车塑料配件; 0; 160万; 160万; +160万; 产品，入库后待售. 3、工程内容及规模 本项目占地面积880平方米，建筑面积880平方米，设置机加工区、办公室、杂物间、危废间、生产区等辅助用房，将现有工程设备（除机加工设备）搬迁至新租赁厂房，建设汽车塑料配件生产线、电极片生产线，配套模具维修设备。项目建成后年产汽车塑料配件160万件（约100t）。 表2-2 项目主要建设内容组成一览表 名称; 建设内容; 建筑内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 位于厂房内，占地面积338.25m2，建筑面积338.25m2，高度8m，分为烘干区、注塑区，购置注塑机、干燥机、干燥箱等设备，用于汽车塑料配件的烘干、注塑。; 新租厂房. 机加工区; 位于厂房内，占地面积60.21m2，建筑面积60.21m2，高度8m，购置攻丝机、车床、铣床、钻床、磨床、线切割、模具维修设备等设备，用于电极片的生产、模具的维修。; 利用现有. 辅助工程; 1#办公室; 位于机加工东侧，占地面积44m2，建筑面积44m2，用于职工办公。; 利用现有. 2#办公室; 位于机加工东侧，占地面积44m2，建筑面积44m2，用于职工办公。; 利用现有. 更衣室; 位于生产区东南侧，占地面积30.8m2，建筑面积30.8m2，用于职工更衣。; 新租厂房. 人工组装区; 位于更衣室西侧，占地面积22m2，建筑面积22m2，用于汽车塑料配件和电极片的组装。; 新租厂房. 厕所; 位于生产区东北侧，占地面积4.62m2，建筑面积4.62m2。; 新租厂房. 储运工程; 模具暂存区; 1处，位于生产区西侧，占地面积56.25m2，建筑面积56.25m2，主要用于存放模具; 新租厂房. 原料区; 1处，位于生产区西侧，占地面积67.5m2，建筑面积67.5m2，; 新租厂房. 成品区; 1处，位于人工组装区东侧，占地面积30m2，建筑面积30m2，; 新租厂房. 杂物间; 1处，位于生产车间北侧，占地面积10.58m2，建筑面积10.58m2，高度2.8m，主要存放原料与成品。; 新租厂房. 一般固废暂存区; 1处，位于生产区内，占地面积10m2，建筑面积10m2，用于一般固废暂存。; 新租厂房. 危废间; 1处，位于库房内，占地面积6.21m2，建筑面积6.21m2，用于危险废物暂存。; 利用现有. 输送系统; 项目原料运输利用人工，成品运输采用人工装车输送。; --. 公用工程; 给水; 项目用水由园区供水管网提供。; --. 排水; 生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。; --. 供电; 项目用电由园区供电管网提供。; --. 供热及制冷; 项目生产采用电加热及制冷，职工日常办公生活供暖、制冷均由空调提供。; --. 拆除工程; 除机加工设备搬迁; 本项目新增设备安装完成后，再将现有工程设备迁移至新租厂房生产区，现有工程设备不涉及地面基础，无需进行地面修复，恢复整洁后即可退租。现有工程冷却塔及环保设施不再使用，拆除后外售。; --. 环保工程; 废气治理; 有组织： ①拆包、投料、烘干、注塑废气经集气罩收集后由布袋除尘器+两级活性炭吸附装置TA002处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放； 无组织： 本项目原辅材料均在密闭库房内暂存，在贮存、输送、使用过程中保持密闭。本项目原料非即用状态袋装密封。加强拆包、投料、烘干、注塑废气集气罩收集。项目尼龙粒子采用原包料，采用密闭的包装袋进行转移；项目在开停工、检维修时，在退料阶段将残存物料退净，并用相应的密闭容器盛装，项目退料时两级活性炭吸附装置需开启。; 新建. 废水治理; 生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。; --. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。; --. 固废治理; 项目固体废物主要为一般固体废物、危险废物及职工生活垃圾。 1）一般固体废物 废包装材料、废塑料边角料、不合格品、金属下脚料、不合格电极片收集后外售； 2）危险废物 废布袋、除尘灰、废活性炭、废切削液、废切削液桶、含油金属屑、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废劳保用品，分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理； 3）生活垃圾 职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。; --. 4、主要设备 项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目设备变化一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 设施参数; 单位; 现有工程数量; 新增设备; 改扩建项目完成后全厂; 备注. 1; 注塑机; PD-120T; 现有9台处理能力0.002t/h；新增7台处理能力0.4kg/h; 台; 9; 7; 16; 9台利旧. 2; 干燥机; SCD-160U/80H5; 处理能力0.005t/h; 台; 1; 0; 1; 利旧. 3; 干燥箱; SC202-4YB; 处理能力0.005t/h; 台; 3; 0; 3; 利旧. 4; 冷却塔; 40T; 循环水量40m3; 台; 1; 1; 1; 现有1台设备拆除. 5; 冷水机; WD-5AC; 功率10.1kw; 台; 2; 0; 2; 利旧. 6; 攻丝机; GT1-203; 功率0.75kw; 台; 1; 0; 1; 利旧. 7; 车床; CA6140; 功率4kw; 台; 2; 0; 2; 利旧. 8; 铣床; X6325; 功率2.2kw; 台; 2; 0; 2; 利旧. 9; 钻床; Z516; 功率0.8kw; 台; 3; 0; 3; 利旧. 10; 磨床; M250; 功率1.1kw; 台; 1; 0; 1; 利旧. 11; 线切割; DK7735; 功率0.37kw; 台; 1; 0; 1; 利旧. 12; 气泵; XR7.5A-8; 功率2.8kw; 台; 1; 1; 2; 1台利旧. 13; 模具维修设备; ZNC430; 功率1.2kw; 台; 1; 0; 1; 利旧. 14; 冲床; JC16T; 功率2.2kw; 台; 4; 0; 4; 利旧. 15; 剪板机; Q11-2X1500; 功率3kw; 台; 1; 0; 1; 利旧. 16; 精密逆变电阻焊; MFC-007; 功率16kw; 台; 0; 2; 2; 新增2台. 5、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能耗消耗变化清单见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗清单 - 原辅材料名称; - 年消耗量; - 单位; - 最大暂存量; - 备注. - 现有工程; - 新增; - 改扩建完成后全厂; - 变化量. 热塑性聚氨酯弹性树脂; 80; 0; 0; -80; - t; - --; - --. 尼龙粒子; 55; 15.613; 70.613; +15.613; - t; - 6; - 25kg/袋. 色母颗粒; 2; 0; 0; -2; - t; - --; - --. 切削液; 20000; 0; 30; -19970; - kg; - 15; - 15kg/桶. 钢板; 5; 0; 0; -5; - t; - --; - --. 铝棒; 2; 0; 0; -2; - t; - --; - --. 铜棒; 2; 0; 0; -2; - t; - --; - --. 铝板; 10; 0; 3.03; -6.97; - t; - 0.25; - 电极片原料，货车输送. 铜板; 8; - 0; - 3.03; - -6.97; - t; - 0.25; - 电极片原料，货车输送. 电极片; 0; - 128万; - 128万; - +128万; - 套; - 11万; - 外购成品电极片，货车输送. 注塑模具; 0; - 40; - 40; - +40; - 套; - 20套; - 外购成品模具，货车输送. 新鲜水; 270.39; 210.01; 480.4; +210.01; - m³; - -; 由园区供水管网提供. - 电; - 30; - 15; - 45; - +15; - 万kWh; - -; 由园区供电管网提供. 尼龙粒子： 简称PA，俗称尼龙又称聚酰胺。具有许多重复酰胺基团的树脂性物质的总称。包括脂肪族聚酰胺、脂肪族-芳香族聚酰胺及芳香族聚酰胺。主要由二元酸与二元胺，或由氨基酸经缩聚而成。通常为乳白色至淡黄色的‌颗粒状‌或粉末状，表面有光泽，直径为2-5mm圆柱形或球形颗粒。熔点180~280℃，密度1.05~1.15。不溶于乙醇、丙酮、乙酸乙酯和烃类普通溶剂，但溶于酚类、硫酸、甲酸、乙酸和某些无机盐溶液。耐油脂、矿物油和水，但在高温和压力下会导致分解。共同特点是耐燃、耐磨和拉伸强度高，熔融态树脂流动性高。主要用于制合成纤维、增强塑料等。 切削液： 项目采用的切削液为乳化切削液，使用时需要与水配制使用。外观：乳白色或半透明液体，稀释后稳定性高。冷却性：优于油基切削液，适合粗加工散热需求。润滑性：含矿物油成分，具备基础润滑功能，极压型乳化液可提升重载加工性能。防锈性：需依赖添加剂（如亚硝酸钠）实现短期防锈。 6、公用工程 给水： 项目用水主要为职工生活用水、设备冷却水和切削液用水。项目新鲜水量为1.601m3/d（480.4m3/a）。 职工生活用水：本项目不新增劳动定员，仍为20人，生活用水量为0.8m³/d（240m³/a）； 生产用水：本项目生产用水为设备冷却水和切削液配备用水，设备冷却水循环用水量为40m3/d，损耗水量为循环水量为2%，则需新鲜水量0.8m3/d（240m³/a），冷却用水全部循环使用；项目切削液用量为30kg/a，配比需要按照1:10，则切削液配比用水量为0.3m3/a（0.001m3/d）。 排水 设备冷却水循环使用不外排；切削液配制水全部消耗不外排；废水主要为职工生活污水，职工生活污水产生量0.64m3/d，经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。 项目给排水平衡见下表： 表2-5 本项目给排水平衡表 单位：m³/d 用水工序; 总用水量; 新鲜水量; 回用水量; 损耗水量; 废水产生量; 废水去向. 设备冷却水; 40.8; 0.8; 40; 0.8; 0; --. 切削液用水; 0.001; 0.001; 0; 0.001; 0; --. 职工生活用水; 0.8; 0.8; 0; 0.16; 0.64; 经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理. 合计; 41.601; 1.601; 40; 0.961; 0.64; --. 生活用水 新鲜水1.601 0.8 0.64 经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理 设备冷却水 0.8 切削液配制用水 0.001 0.8 0.16 40 切削液使用过程中 0.001 0.001 图2-1 本项目水平衡图 单位：m³/d （3）供电 项目用电由园区供电管网提供，本项目用电量为45万kW·h/a，能够满足项目用电需求。 （4）供气 项目供暖采用单体空调，不涉及使用天然气。 （5）供暖及制冷 项目生产采用电加热及制冷，职工日常办公生活供暖、制冷均由空调提供。 - 7、劳动定员及工作制度 - 本项目不新增劳动定员，仍为20人，项目由三班8小时工作制调整为两班8小时工作制，年工作300天。 - 8、平面布置 项目大门位于厂区南侧，厂区西侧为机加工区，杂物间、危废间位于机加工区西南侧，机加工区东侧为1#办公室、2#办公室，生产区位于厂区东侧，模具暂存区、原料区位于生产区西侧，成品区、人工组装区、更衣室位于生产区南侧，厕所位于厂区东北角。项目主要构筑物布局紧凑，便于物料的转运。 项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期实施工艺 本次改建项目位于现有厂房东侧。现有建筑仅保留东南角的机加工区、杂物间、危废间及1#、2#办公室，其余车间在改扩建完成后将不再使用，冷却塔、环保设施拆除后外售，不再使用，其余利旧设备均无需拆除，直接迁移至新厂房即可，施工期主要包括厂房内部装修、设备安装、调试运行，现有厂房的等。施工过程中产生施工废水、噪声及施工固体废弃物。施工期工艺流程图及产污环节见图2-3。 噪声 施工废水、生活污水 生活垃圾、建筑垃圾 调试运行 厂房装修、设备安装、拆除 图2-2 施工期工艺流程图及产污环节 2、运营期工艺流程及排污节点 尼龙粒子 投料 烘干 注塑 检验 入库待售 包装 电极片 G1 S1-S3 G2 N1 S2-S4 S8 S1 G3 N2 S2-S7 W1 （1）汽车塑料配件工艺流程及排污节点： 注：G废气 N噪声 S固废 图2-3 汽车塑料配件工艺流程及产污环节图 生产工艺介绍如下： - ①投料 - 尼龙粒子人工拆包后人工倒入干燥机/干燥箱进行干燥。 - 本工序污染物主要为：尼龙粒子拆包、投料时产生的颗粒物G1；废包装材料S1、废布袋S2、除尘灰S3。 - ②烘干 - 因尼龙粒子的吸湿性强，需将干燥机/干燥箱温度调至80~120℃进行干燥，去除水分以防止注塑时产生气泡、银纹等缺陷。 - 本工序污染物主要为：烘干过程中产生的非甲烷总烃、氨、臭气浓度G2；干燥机/干燥箱运转时产生的噪声N1；废活性炭S4。 - ③注塑 - 经过干燥后的尼龙粒子通过管道经气力输送至注塑机入料斗中，在高压注塑机加热筒内电热片的加热作用下加热至熔融状态，尼龙粒子加热温度为240-270℃。熔融状态的物料经注射螺杆注入模具中，同时进行自然冷却，得到半成品汽车塑料件，待半成品自然冷却后，人工取出，并裁剪除去多余的塑料。 - 本工序污染物主要为：注塑过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃、氨、臭气浓度G3；注塑机运转时产生的噪声N2；废布袋S2、除尘灰S3、废活性炭S4、废塑料边角料S5、废切削液S6、废切削液桶S7；设备冷却水W1。 - ④检验 - 经人工检验外观，合格的进入下一工序，不合格品收集后待售。 - 本工序污染物主要为：检验过程中产生的不合格品S8。 - ⑤包装 - 经人工检验合格的半成品与电极片组装后，经人工包装后入库待售。项目电极片20%由本厂生产，80%直接外购成品。 - 本工序污染物主要为：废包装材料S1。 - ⑥入库待售 - 成品人工搬运至成品区暂存待售。 - 本工序无污染物产生。 - （2）电极片工艺流程及排污节点： 铝板、铜板 剪板 冲压 检验 N3、S9 N4 S10 注：N噪声 S固废 图2-4 电极片工艺流程及产污环节图 生产工艺介绍如下： - ①剪板 - 铝板、铜板采取货车输送进厂，在原料区暂存，将铝板、铜板根据产品尺寸要求经剪板机剪板成为半成品。 - 本工序污染物主要为：剪板机运转时产生的噪声N3；金属下脚料S9。 - ②冲压 - 剪板为半成品后经冲压机冲压。 - 本工序污染物主要为：冲压机运转时产生的噪声N4。 - ③检验 - 经人工检验合格后与汽车塑料件进行组装，即为汽车塑料配件产品。 - 本工序污染物主要为：不合格电极片S10。 - （3）注塑模具维修工艺流程及排污节点： 模具 机加工 检验 N5 S11-14 注：N噪声 S固废 图2-5 注塑模具维修工艺流程及产污环节图 生产工艺介绍如下： - ①机加工 - 项目注塑模具使用一段时间后需要维修，人工通过使用车床、铣床、钻床、磨床、线切割、气泵、模具维修设备进行模具维修。 - 本工序污染物主要为：机加工设备运转时产生的噪声N5；含油金属屑S11、设备维护产生的废润滑油S12、废润滑油桶S13、含油抹布及废劳保用品S14。 - ②检验 - 经机加工调整后的模具，经过检验合格后方可使用。 - 本工序无污染物产生。 除上述生产运转时产生的固废，还有职工生活垃圾S；职工生活污水W；治理措施风机运转时产生的噪声N。 表2-6 本项目产污节点及防治措施一览表 类别; 编号; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; G1; 拆包、投料; 颗粒物; 采用集气罩收集; 布袋除尘器+两级活性炭吸附装置TA002+15m高排气筒DA002. G2; 烘干; 非甲烷总烃、氨、臭气浓度. G3; 注塑; 颗粒物、非甲烷总烃、氨、臭气浓度; 采用集气罩收集. 废水; W1; 设备冷却水; SS; 循环使用，不外排. W; 职工生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。. 噪声; N1; 干燥机/干燥箱; 声功率级; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. N2; 注塑机. N3; 剪板机. N4; 冲压机. N5; 机加工设备. N; 风机等. 固废; S1; 原辅料拆包; 废包装材料; 收集后外售. S2; 布袋除尘器; 废布袋; 危废间暂存后交由有危废处置资质单位处置. S3; 布袋除尘器; 除尘灰; 危废间暂存后交由有危废处置资质单位处置. S4; 两级活性吸附装置; 废活性炭; 危废间暂存后交由有危废处置资质单位处置. S5; 注塑; 废塑料边角料; 收集后外售. S6; 注塑; 废切削液; 危废间暂存后交由有危废处置资质单位处置. S7; 注塑; 废切削液桶; 危废间暂存后交由有危废处置资质单位处置. S8; 汽车塑料配件检验; 不合格品; 收集后外售. S9; 剪板; 金属下脚料; 收集后外售. S10; 电极片检验; 不合格电极片; 收集后外售. S11; 机加工; 含油金属屑; 危废间暂存后交由有危废处置资质单位处置. S12; 设备维护; 废润滑油; 危废间暂存后交由有危废处置资质单位处置. S13; 设备维护; 废润滑油桶; 危废间暂存后交由有危废处置资质单位处置. S14; 设备维护; 含油抹布及废劳保用品; 危废间暂存后交由有危废处置资质单位处置. S; 职工生活; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一处置. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 2020年4月石家庄旭照电子科技有限公司委托石家庄冀宁工程项目管理有限公司编制了《石家庄旭照电子科技有限公司年产90万（只）套集水杯及配套塑料制品项目环境影响报告表》，设计年产90万（只）套集水杯及配套塑料制品，其中中间产品电极片90万件、其他金属零部件90万套、注塑模具50件；于2020年5月28日取得石家庄市栾城区行政审批局审批意见，于2020年11月25日首次申请固定污染源登记回执，于2020年11月26日取得了石家庄旭照电子科技有限公司年产90万（只）套集水杯及配套塑料制品项目竣工环境保护阶段性验收专家意见，于2022年8月11日取得石家庄旭照电子科技有限公司年产90万（只）套集水杯及配套塑料制品项目验收意见。现有工程净化设施调整已于2024年6月12日取得《石家庄旭照电子科技有限公司废气治理设施提升改造项目环境影响登记表》，由布袋除尘器+UV光氧+活性炭吸附装置调整为布袋除尘器+二级活性炭吸附装置。 2020年11月25日首次申请固定污染源登记回执，2024年6月12日进行变更申请取得固定污染源登记回执，回执编号：91130132MA08M7644N001X，有效期2024年6月12日至2029年6月11日。 2、现有工程污染物排放情况 根据河北聚元环境科技有限公司出具的监测报告（报告编号：JYHJ-2025-0181），石家庄旭照电子科技有限公司现有污染物排放情况如下： 废气：主要为注塑、烘干废气，注塑、烘干废气经布袋除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒排放，无组织废气经车间密闭后排放，所在厂区现有废气污染物产生及治理情况见下表： 表2-7 项目所在厂区废气排放及治理情况一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 最大排气量m3/h; 检测值mg/m3; 标准限值mg/m3; 执行标准; 达标情况. 废气; 注塑、烘干废气; 氨; 布袋除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒; 5393; 3.26; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准; 达标. 非甲烷总烃; 5261; 4.00; 60. 单位产品非甲烷总烃排放量kg/t产品; --; 0.001; 0.3. 厂界; 氨; 车间密闭; --; 0.22; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准; 达标. 非甲烷总烃; --; 1.17; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准. 废水：现有工程废水主要为职工生活污水。经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理。所在厂区现有废水污染物产生及治理情况见下表： 表2-8 项目所在厂区废水排放及治理情况一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 水量m3/d; 检测值mg/L; 标准限值mg/L; 执行标准; 达标情况. 废水; 职工生活污水; SS; 集成式生物化粪池; 0.64; 32; 100; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及绿源污水处理有限公司协议标准要求; 达标. 氨氮; 4.88; 25; 达标. COD; 124; 240; 达标. BOD5; 34.4; 100; 达标. 噪声：噪声主要为生产设备运转时产生的噪声，通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 表2-9 项目所在厂区噪声检测结果一览表 检测时间; 检测点位dB(A); 标准限值dB(A); 执行标准; 达标 情况. 南厂界; 西厂界. 2025.4.23; 昼间; 62.8; 61.5; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 达标. 注：厂界东、北两侧紧邻其他企业，不具备检测条件。 固体废物：现有工程运营期固体废物主要为注塑过程中产生的废边角料，注塑工序产生的不合格产品、原料废包装、除尘灰，电极片生产过程中产生的废金属料、不合格产品、废模具以及其他配套金属零部件生产过程中产生的金属废屑，废活性炭、废机油、废切削液，沾油抹布和手套及生活垃圾。 表2-10 现有固体废物产生一览表 序号; 固体废物名称; 产生量; 单位. 1; 废边角料; 0.5; t/a. 2; 不合格产品; 0.5; t/a. 3; 原料废包装; 0.5; t/a. 4; 除尘灰; 0.095; t/a. 5; 废金属料; 1.0; t/a. 6; 不合格产品; 0.5; t/a. 7; 废模具; 0.5; t/a. 8; 金属废屑; 0.1; t/a. 9; 废活性炭; 0.6; t/a. 10; 废机油; 0.05; t/a. 11; 废切削液; 0.018; t/a. 12; 沾油抹布和手套; 0.01; t/a. 13; 生活垃圾; 3; t/a. 注塑过程中产生的废边角料破碎后回用于生产；注塑工序产生的不合格产品、原料废包装、除尘灰，电极片生产过程中产生的废金属料、不合格产品、废模具以及其他配套金属零部件生产过程中产生的金属废屑全部集中收集后外售；废活性炭、废机油、废切削液暂存危废问，定期交由河北宜盖亚环保科技有限公司，沾油抹布和手套、职工生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。 3、现有工程设备产能及对应环保设施 表2-11 现有设备一览表 序号; 设备名称; 设施参数; 单位; 现有工程数量; 环保措施. 1; 注塑机; 处理能力0.002t/h; 台; 9; 布袋除尘器+两级活性炭. 2; 干燥机; 处理能力0.005t/h; 台; 1. 3; 干燥箱; 处理能力0.005t/h; 台; 3. 4; 冷却塔; 循环水量20m3; 台; 1; --. 5; 冷水机; 功率10.1kw; 台; 2; --. 6; 攻丝机; 功率0.75kw; 台; 1; --. 7; 车床; 功率4kw; 台; 2; --. 8; 铣床; 功率2.2kw; 台; 2; --. 9; 钻床; 功率0.8kw; 台; 3; --. 10; 磨床; 功率1.1kw; 台; 1; --. 11; 线切割; 功率0.37kw; 台; 1; --. 12; 气泵; 功率2.8kw; 台; 1; --. 13; 模具维修设备; 功率1.2kw; 台; 1; --. 14; 冲床; 功率2.2kw; 台; 4; --. 15; 剪板机; 功率3kw; 台; 1; --. 4、现有工程存在的问题 - 根据现有工程环评文件及相关材料，结合实际生产情况，现有工程环保手续拆包、投料、注塑未识别颗粒物，烘干、注塑未识别甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、异佛尔酮二异氰酸酯（IPDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）。 - 解决方案： - 本次评价增加拆包、投料、注塑工序产生的颗粒物，后续按照本评价监测计划进行监测；因改建完成后不使用聚氨酯树脂，不涉及甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、异佛尔酮二异氰酸酯（IPDI）、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI），故本次要求现有工程在使用聚氨酯原料的前提下，对上述因子进行检测，无检测方法的因子待国家污染物监测方法标准发布后实施。 - 除以上问题外，企业未发生环境污染事故，无环境违法行为。 5、现有工程污染物排放量 ### 现有工程污染物排放量情况如下： 表2-12 现有工程污染物排放量一览表 单位t/a 污染物; 废气; 废水; 固体 废物; 数据来源. 氨; 颗粒物; 非甲烷总烃; SO2; NOx; COD; 氨氮. 排放量; 0.127; 0.411; 0.152; 0; 0; 0.006; 9.370 ×10-4; 0; 报告编号：JYHJ-2025-0181. - 注：因现有工程未识别颗粒物，按照本项目产排污系数计算颗粒物排放量。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告 2021年 第24号）中292塑料制品行业系数手册，树脂、助剂混料-混合-挤出颗粒物产生量为6.00千克/吨-产品，现有工程塑料产品约137吨，产生量为0.822t/a，排放量为0.411t/a。 - 6、现有工程总量控制指标 - 现有总量控制指标：SO2：0t/a ；NOX：0t/a；COD：0.046t/a；NH3-N：0.005t/a。现有工程实际排放量未超出现有工程总量控制指标。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 1）基本污染物环境质量现状监测数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告的数据对项目所在区域进行区域达标判定。 根据石家庄市生态环境局发布的《石家庄市生态环境状况公报（2024年）》中相关数据，石家庄市环境空气质量现状评价结果见下表。 表3-1 石家庄市环境空气质量现状判定表 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.43; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.57; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.50; 达标. CO; 24小时第95位百分位数; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 182; 160; 113.75; 不达标. 由上表可知，PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，石家庄市属于不达标区域。 2）其它污染物环境空气质量现状监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价非甲烷总烃、TSP、氨、臭气浓度环境质量现状数据引用河北中寰检测服务有限公司2023年6月5日出具的《中集合斯康储氢系统装备生产基地建设项目环境质量现状检测》（报告编号：HBZH-H-20230028），监测点位为段家营村，位于本项目东北2000m处，监测时间2023年5月23日~2023年5月26日，引用监测点位和时间符合技术指南要求。 ①引用监测因子：非甲烷总烃、TSP、氨、臭气浓度。 ②监测布点：引用1个环境空气质量监测点。 表3-2 特征污染物检测点位基本信息 检测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 检测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 经度; 纬度. 段家营村; 114°31′50.808″; 37°55′11.208″; 非甲烷总烃; 2023年5月23日~2023年5月25日; 东北; 2000. TSP; 2023年5月23日~2023年5月26日. 氨; 2023年5月23日~2023年5月25日. 臭气浓度; 2023年5月23日~2023年5月25日. ③监测分析方法 采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。 表3-3 检测项目及分析方法 检测类别; 项目; 分析方法; 仪器名称、型号及编号; 检出限. 环境 空气; 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总经的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017; GX-01型全自动真空箱气袋采样器/YQC211 GC9790气相色谱仪/YQA048; 0.07mg/m3. TSP; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ1263-2022; MH1200型全自动大气/颗粒物采样器/YQC034 MEI55DU/02电子天平/YQA021; 7μg/m3（24小时）. 氨; 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009; MH1200型全自动大气/颗粒物采样器/YQC034 T6新世纪紫外可见分光光度计 YQA012; 0.01mg/m3. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》HI1262-2022; /; /. ④评价方法 评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下： Pi＝Ci/C0i 式中：Pi--i污染物标准指数； Ci--i污染物实测浓度，mg/m3； C0i--i污染物评价标准值，mg/m3。 ⑤监测及评价结果 表3-4 评价结果一览表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 评价标准/（ug/m3）; 监测浓度范围/（ug/m3）; 标准指数; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 段家营村; 114°31′50.808″; 37°55′11.208″; 非甲烷总烃; 1h平均; 2000; 710-970; 0.485; 0; 达标. TSP; 日均值; 300; 152-221; 0.737; 0; 达标. 氨; 1h平均; 200; 0.02-0.06; 0.0003; 0; 达标. 臭气浓度; 1次平均浓度; /; ＜10; /; /; /. 由上表可知，本项目TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2二级标准，非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1二级标准，氨的1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1中1h平均值。 2、水环境 项目所在区域附近无地表水体，项目距离最近的水体为西南侧约345m的洨河，根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《石家庄市生态环境状况公报（2024年）》洨河水质状况为轻度污染。 3、声环境 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 4、生态环境 项目租赁现有厂房进行汽车塑料配件生产，用地性质为工业用地，用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 不涉及。 6、地下水、土壤环境质量现状 建设项目在落实好分区防渗措施后可有效切断对地下水、土壤环境污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 厂界外500米范围内不存在大气环境保护目标。 2、声环境 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 根据项目性质及周围环境特征，本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染执行标准 运营期：拆包、投料、烘干、注塑废气中非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1（塑料制品制造）标准；氨、颗粒物及单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准； 厂界无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准；无组织颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9标准；氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，具体见下表。 表3-5 大气排放标准 类别; 污染源; 排放标准; 标准来源. 运营期; 拆包、投料、烘干、注塑废气; 非甲烷总烃; ≤30mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1（塑料制品制造）标准. 单位产品非甲烷总烃排放量; ≤0.5kg/t产品; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准. 颗粒物; ≤20mg/m3. 氨; ≤20mg/m3. 臭气浓度; ≤2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 厂界无组织; 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9标准. 氨; ≤1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 臭气浓度; ≤20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 非甲烷总烃; ≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准. 注：因项目为租赁厂房，厂房外即厂界，则不执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2标准厂房外非甲烷总烃。项目为现有企业应于2026年10月1日起执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025），本次环评按照取严执行。因项目收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率＜2kg/h，故无需制定非甲烷总烃处理效率要求。 2、废水污染执行标准 运营期：废水排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2间接排放标准，同时满足石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求，具体见下表。 表3-6 废水排放标准 类型; 污染物; 标准值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2间接排放标准; 石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求; 本项目执行标准. 废水; pH; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 450; 450; 450. BOD5; 160; 160; 160. SS; 200; 200; 200. 氨氮; 45; 45; 45. 总氮; 60; 60; 60. 总磷; 5; 5; 5. 注：项目废水排入污水管网至石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）处理，属于间接排放，除pH有标准，其余因子均按照污水处理厂进水水质要求执行。 3、噪声污染执行标准 施工期：噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求。 运营期：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见下表。 表3-7 噪声排放标准 类别; 方位; 排放标准; 标准来源. 施工期; 场界; 昼间：70dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 夜间：55dB(A). 运营期; 厂界; 昼间：65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 夜间：55dB(A). 4、固体废物排放标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）中第四章“生活垃圾”的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量减排潜力测算工作指南》、《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》（冀环办字函〔2024〕256号）相关规定，项目污染物排放总量控制指标为COD、氨氮、SO2、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物。 （1）废水污染物 项目废水主要为职工生活污水，生活污水经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理，处理后的部分回用于厂区内部使用，其余排入洨河，出水执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1标准中的“重点控制区排放限值”，即COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L，故涉及废水污染物COD、NH3-N的排放。 （2）废气污染物 项目生产采用电加热，职工日常办公供暖由空调提供，不设燃煤燃气等供热设施，故不涉及废气污染物SO2、NOX的排放。因此，项目废气污染物SO2、NOX核算排放量均为0t/a。 项目涉及挥发性有机物、颗粒物、COD、NH3-N排放。核算见下： 表3-8 污染物总量控制指标计算 项目; 排放标准/浓度（mg/L）/（mg/m3）; 标准来源; 废水量（m3/d）/废气量（m3/h）; 运行时间（d/a）/（h/a）; 污染物年排放量（t/a）. COD; 40; 《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1标准中的“重点控制区排放限值”; 0.64; 300; 0.00768≈0.008. 氨氮; 2.0; 0.64; 300; 0.000384≈0. 非甲烷总烃; 2.377; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1（塑料制品制造）标准; 10000; 4800; 0.114096≈0.114. 颗粒物; 4.688; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准; 10000; 4800; 0.225024≈0.225. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/L）×废水量（m3/d）×运行时间（d/a）/106 污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/m3）×废气量（m3/h）×运行时间（h/a）/109. 核算结果; 由公式核算可知，污染物总量指标为：COD：0.008t/a、氨氮：0.000t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、挥发性有机物：0.114t/a、颗粒物：0.225t/a。. 根据分析结果，项目实施后上述各污染因子的总量控制值为：COD：0.008t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、挥发性有机物：0.114t/a、颗粒物：0.225t/a。 （3）小结 因此，项目完成后，项目全厂污染物排放总量控制指标为：COD：0.008t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、挥发性有机物：0.114t/a、颗粒物：0.225t/a。 表3-9 总量控制指变化一览表 单位t/a 污染源; 污染物; 现有工程总量控制指标; 现有工程总量确认; 本项目总量控制指标; 以新带老总量; 本项目建成后总量控制指标; 变化量. 废气; 颗粒物; /; /; 0.225; /; 0.225; +0.225. 非甲烷总烃; /; /; 0.114; /; 0.114; +0.114. 废水; 化学需氧量; 0.046; 0.046; 0.008; 0.046; 0.008; -0.038. 氨氮; 0.005; 0.005; 0; 0.005; 0; -0.005. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 1、施工期大气环境影响和保护措施 项目利用现有厂房，施工期主要为厂房装修及设备安装、拆除，无废气产生。 2、施工期噪声环境影响和保护措施 施工期产生的噪声源主要为设备运输车辆等机械产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施： （1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12：00~14：00、夜间22：00~6：00期间进行施工； （2）项目施工布置时将噪声源强较高的施工设备远离周边敏感点； （3）运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输，尽量避开居民点和环境敏感点，车辆进出现场时应减速、禁鸣； （4）项目在现有厂区内建设，厂区设有围墙，符合围挡的要求。 通过采取以上措施，施工噪声对周边敏感点影响程度较小，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求。 3、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工废水经临时沉淀池沉淀后全部用于厂区泼洒抑尘，施工人员生活污水依托现有集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理，不会对当地水环境产生影响。 4、施工期固废环境影响和保护措施 施工期固体废弃物主要是设备安装过程中产生的设备包装物、施工人员的生活垃圾，均属一般固体废物。 上述固体废物应及时收集，不能随意抛弃、转移和扩散，设备安装过程中产生的设备包装物；生活垃圾由环卫部门统一处理。 采取以上措施后，施工期固废可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、生态影响防治措施 本项目位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），周围无生态保护目标。 综上所述，施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，随着工程施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、废气 （1）废气污染源及治理措施 项目废气主要为拆包、投料、烘干、注塑废气及未被收集废气。拆包、投料、烘干、注塑废气经集气罩收集后由布袋除尘器+两级活性炭吸附装置TA002处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 ①拆包、投料、烘干、注塑废气。 拆包、投料、注塑废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告 2021年 第24号）中292塑料制品行业系数手册，树脂、助剂混料-混合-挤出颗粒物产生量为6.00千克/吨-产品，项目汽车塑料配件160万件（约100t），则颗粒物产生量为0.6t/a。 烘干、注塑废气类比现有工程检测报告可知，现有原辅材料消耗量热塑性聚氨酯为80t/a、尼龙粒子为55t/a、色母粒子为2t/a，合计树脂消耗量为137t/a，氨产生量为0.81t/a，非甲烷总烃产生量为0.984t/a，由此可知氨产污系数为5.912kg/t-原料，非甲烷总烃产污系数为7.182kg/t-原料，本项目尼龙粒子消耗量为70.613t/a，则氨排放量为0.417t/a，非甲烷总烃排放量为0.507t/a。 综上所述，拆包、投料、烘干、注塑废气中颗粒物产生量为0.6t/a，非甲烷总烃产生量为0.507t/a，氨产生量为0.417t/a。 参照《广东省石油化工行业VOCs排放量计算方法》（试行）表2.4-1不同情况下污染物治理设施的捕集效率中负压排放捕集效率为75%，则本项目集气罩的收集效率为75%，项目拆包、投料、烘干、注塑废气采用集气罩。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，吸附装置的净化效率不得低于90%，项目购置的两级活性炭去除效率可满足90%，因本项目进口浓度较低，非甲烷总烃去除效率按80%计，氨去除效率为60%。布袋除尘器设计去除效率为99.5%，因项目进口浓度低，去除效率按50%计算。 依据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）、《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），项目风量确定如下： Q=Fv 式中： Q-排风罩的排风量，单位为m³/s； F-排风罩罩口面积，单位为㎡； V-排风罩罩口风速，单位为m/s； 项目均采用集气罩，拆包、投料废气与烘干废气使用同一个集气罩，项目拆包、投料、烘干设置2个集气罩，注塑机设置4个集气罩，集气罩长宽为0.6×0.6m，根据规范要求，风速按1.2m/s设计，经计算，项目废气量约为10000m³/h，可满足废气收集需求。 综上所述，拆包、投料、烘干、注塑废气中颗粒物产生量为0.6t/a，收集量为0.45t/a，收集速率为0.094kg/h，收集浓度为9.375mg/m3，排放量为0.225t/a，排放速率为0.047kg/h，排放浓度为4.688mg/m3；氨产生量为0.417t/a，收集量为0.313t/a，收集速率为0.065kg/h，收集浓度为6.516mg/m3，排放量为0.125t/a，排放速率为0.026kg/h，排放浓度为2.606mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量为0.76kg/吨产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准；非甲烷总烃产生量为0.507t/a，收集量为0.380t/a，收集速率为0.079kg/h，收集浓度为7.922mg/m3，排放量为0.076t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为1.584mg/m3，排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1（塑料制品制造）标准；项目臭气浓度类比《大名县泽田节水管道有限公司年产8000吨供水管材管件项目竣工环境保护验收报告》监测数据（检测报告：NO.KZHJ字2024第02063号），类比项目采用注塑工艺，且产品大于本项目，类比可行，有组织臭气浓度为977（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 表4-1 类比项目与本项目对比表 项目; 大名县泽田节水管道有限公司年产8000吨供水管材管件项目; 本项目; 可比性. 产品产量; 8000吨供水管材管件; 汽车塑料配件160万件（约100t）; 少于类比对象. 工艺; 挤出、注塑、激光打码、造粒; 投料、烘干、注塑; 少于类比对象. 废气治理方式; 活性炭吸附+催化燃烧设备; 两级活性炭; 劣于类比净化设施，但由于原料量为本项目80倍，故类比可行. 废气排放方式; 有组织排放; 有组织排放; 相同. ②无组织废气 项目无组织废气主要为未被收集的废气。本项目原辅材料均在密闭库房内暂存，在贮存、输送、使用过程中保持密闭。本项目原料非即用状态袋装密封。加强拆包、投料、烘干、注塑废气集气罩收集。项目尼龙粒子采用原包料，采用密闭的包装袋进行转移；项目在开停工、检维修时，在退料阶段将残存物料退净，并用相应的密闭容器盛装，项目退料时两级活性炭吸附装置需开启。 项目未被收集的颗粒物为0.15t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中产排污系数，经车间密闭(车间有门窗按照半敞开式计)后降尘60%，无组织颗粒物排放量为0.09t/a，排放速率为0.012kg/h，根据AERSCREEN模式预测结果，颗粒物排放浓度为0.031mg/m3，东厂界排放浓度为0.023mg/m3，南厂界排放浓度为0.031mg/m3，西厂界排放浓度为0.029mg/m3，北厂界排放浓度为0.029mg/m3，排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9标准； 项目未被收集的非甲烷总烃为0.127t/a。无组织非甲烷总烃排放量为0.127/a，排放速率为0.026kg/h，根据AERSCREEN模式预测结果，非甲烷总烃排放浓度为0.043mg/m3，东厂界排放浓度为0.032mg/m3，南厂界排放浓度为0.042mg/m3，西厂界排放浓度为0.039mg/m3，北厂界排放浓度为0.040mg/m3，排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准； 项目未被收集的氨为0.104t/a。无组织氨排放量为0.104t/a，排放速率为0.022kg/h，根据AERSCREEN模式预测结果，氨排放浓度为0.036mg/m3，东厂界排放浓度为0.027mg/m3，南厂界排放浓度为0.036mg/m3，西厂界排放浓度为0.033mg/m3，北厂界排放浓度为0.034mg/m3，排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准； 项目类比《大名县泽田节水管道有限公司年产8000吨供水管材管件项目竣工环境保护验收报告》监测数据（检测报告：NO.KZHJ字2024第02063号），厂界臭气浓度最大为15（无量纲），排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。 （2）废气产排污情况 废气产排污情况汇总见表4-1。 |

|  | 表4-1 废气污染物排放源情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量t/a; 污染防治措施; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放形式; 排放标准; 排放口基本情况. 名称; 收集效率%; 收集量t/a; 收集速率kg/h; 收集浓度 mg/m3; 处理能力m3/h; 去除率%; 是否为可行技术; 高度m; 内径m; 温度℃; 编号; 类型; 地理坐标. 拆包、投料、烘干、注塑废气; 颗粒物; 0.6; 布袋除尘器+两级活性炭吸附装置; 75; 0.45; 0.094; 9.375; 10000; 50; 是; 0.225; 0.047; 4.688; 有组织; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准; 15; 0.5; 25; DA002; 一般排放口; E114°30′50.02517″ N37°54′26.72509″. 氨; 0.417; 0.313; 0.065; 6.516; 60; 0.125; 0.026; 2.606. 非甲烷总烃; 0.507; 0.380; 0.079; 7.922; 80; 0.076; 0.016; 1.584; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1（塑料制品制造）标准. 臭气浓度; -; -; -; -; -; -; -; 977; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 无组织废气; 颗粒物; 0.15; 车间密闭; -; -; -; -; -; 60%; 是; 0.09; 0.019; 0.031; 无组织; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9标准; -; -; -; -; -; -. 氨; 0.104; -; -; -; -; -; -; 0.104; 0.022; 0.036; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 臭气浓度; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 15; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 非甲烷总烃; 0.127; -; -; -; -; -; -; 0.127; 0.026; 0.043; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准. |
| --- | --- |

|  | （2）非正常工况 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放及工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。 在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使装置污染物产生量在短期内大幅增加。 1）开、停车 车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺设备；车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气全部排出后才逐台关闭。 因此，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。 2）废气处理设施故障 废气处理设施故障主要指：布袋除尘器+两级活性炭吸附装置装置故障造成废气去除效率下降，废气排放浓度增加。根据污染源污染物产生浓度核算非正常排放情况见表4-2。 表4-2 非正常排放污染排放源强一览表 污染源; 非正常工况; 污染因子; 持续时间（h）; 废气（m3/h）; 效率; 排放量（kg/次）; 排放浓度（mg/m3）; 发生频次. 拆包、投料、烘干、注塑废气; 布袋除尘器+两级活性炭吸附装置故障; 颗粒物; 1; 10000; 0; 0.094; 9.375; 1次/年. 氨; 1; 0; 0.065; 6.516; 1次/年. 非甲烷总烃; 1; 0; 0.079; 7.922; 1次/年. 非正常排放属短时排放，在及时采取立即停止设备运转的措施处置故障情况下，可减少非正常排放对环境的影响。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），确定本项目废气监测计划。 表4-3 废气监测计划一览表 序号; 污染类型; 监测项目; 监测点位置; 最低监测频率; 执行标准. 1; 废气; 拆包、投料、烘干、注塑废气排放口; 非甲烷总烃; 排气筒出口; 1次/半年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1（塑料制品制造）标准. 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准. 氨; 次/年. 臭气浓度; 次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 2; 废气; 无组织; 颗粒物; 厂界; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9标准. 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准. （5）废气污染物环境影响分析 根据特征污染物非甲烷总烃监测数据可知，监测期间检测点位大气环境状况总体较好，特征污染因子TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2二级标准，非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1二级标准，氨的1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1中1h平均值。项目运营期产生的废气污染物均采取了严格的治理措施，且为可行技术，各污染因子均达标排放，项目建设完成后对周围环境影响较小。 （6）废气污染设施可行性分析 ①有组织污染设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2022）可知，可行技术为吸附，项目有组织废气采用布袋除尘器+两级活性炭吸附装置，属于可行技术。 二级过滤活性炭吸附箱是一种用于净化空气和废气的设备，其工作原理主要基于活性炭的吸附作用。以下是其详细的工作原理： 活性炭是一种高度多孔的物质，具有极强的吸附能力。当含有有害气体的空气通过二级过滤活性炭吸附箱时，活性炭表面的未平衡和未饱和的分子引力或化学键力会吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，这个过程称为吸附。通过这种吸附作用，废气中的污染物被固定在活性炭表面的微孔中，从而与气体混合物分离，达到净化目的。 经预测，经布袋除尘器+两级活性炭吸附装置处理后的废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1（塑料制品制造）标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 ②无组织污染设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2022）可知无组织排放控制要求： b)挥发性有机物物料储存无组织排放控制要求 1)挥发性有机物物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库、料仓中；盛装挥发性有机物物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装挥发性有机物物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 2)挥发性有机物物料使用过程无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排放至挥发性有机物废气收集处理系统。 3)液态挥发性有机物物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态挥发性有机物物料时，应采用密闭容器。粉状、粒状挥发性有机物物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器进行物料转移。 c)挥发性有机物质量占比大于等于10%的含挥发性有机物原辅材料使用过程无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排放至挥发性有机物废气收集处理系统。 d)对无组织排放设施应实现废气源密闭化，将其变为有组织排放；建筑物内废气无组织排放源应采用全空间或局部空间有组织强制通风收集系统。 e)所有废气收集系统应采用技术经济合理的密闭方式，具有耐腐、气密性好的特性，同时考虑具备阻燃和抗静电等性能，并结合其他专业设备的运行、维护需要，设置观察口、呼吸阀等设施。 f)载有挥发性有机物物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至挥发性有机物废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至挥发性有机物废气收集处理系统。 - 本项目原辅材料均在密闭库房内暂存，在贮存、输送、使用过程中保持密闭。本项目不涉及调配，非即用状态袋装密封。项目拆包、投料、烘干、注塑废气采用集气罩收集后输送至布袋除尘器+两级活性炭吸附装置处理。项目尼龙粒子采用原包料，采用密闭的包装袋进行转移；项目在开停工、检维修时，在退料阶段将残存物料退净，并用相应的密闭容器盛装，项目退料时两级活性炭吸附装置需开启。综上，项目无组织措施为可行技术，且经预测，厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准。 （7）结论 石家庄旭照电子科技有限公司汽车塑料配件改扩建项目在废气污染防治方面采取了科学有效的措施，废气中各项污染物排放均符合国家地方等标准要求。项目建成后，厂区运营对周边大气环境的影响可控制在可接受范围内。 2、废水 （1）项目废水产生情况 项目废水主要为职工生活污水，废水产生量为0.64m3/d。 生活污水（0.64m3/d）中pH：6~9、COD产生浓度约为300mg/L、BOD5产生浓度约为150mg/L、SS产生浓度约为150mg/L、氨氮产生浓度约为20mg/L、总氮产生浓度约为40mg/L、总磷产生浓度约为5mg/L。 （2）项目废水排放情况 生活污水经集成式生物化粪池初步处理后之后排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）。 本项目废水总排水量为0.64m3/a，SS排放量为0.020t/a、排放浓度105mg/L，COD排放量为0.049t/a、排放浓度255mg/L，BOD5排放量为0.026t/a、排放浓度136.5mg/L，氨氮排放量为0.004t/a、排放浓度19.4mg/L，总氮排放量为0.007t/a、排放浓度38mg/L，总磷排放量为8.640×10-4t/a、排放浓度4.5mg/L，外排废水满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2间接排放标准，同时满足石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求。 （3）废水污染设施可行性 化粪池对COD的去除效率为15%、对BOD5的去除效率为9%、对SS的去除效率为30%、对NH3-N的去除效率为3%、对总氮的去除效率为5%、对总磷的去除效率为10%。 主要控制因子处理效果一览表见表4-4。 表4-4 主要控制因子处理效果一览表 序号; 处理单元; pH; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总氮; 总磷. 1; 生活污水进水浓度（mg/L）; 6~9; 150; 300; 150; 20; 40; 5. 2; 生活污水产生量（t/a）; -; 0.029; 0.058; 0.029; 0.004; 0.008; 9.6×10-4. 3; 化粪池去除效率（%）; -; 30; 15; 9; 3; 5; 10. 4; 生活污水 排放浓度（mg/L）; -; 105; 255; 136.5; 19.4; 38; 4.5. 5; 生活污水排放量（t/a）; -; 0.020; 0.049; 0.026; 0.004; 0.007; 8.64 ×10-4. 6; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2间接排放标准，同时满足石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求（mg/L）; 6~9; 200; 450; 160; 45; 60; 5. 本项目废水总排口中废水满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2间接排放标准，同时满足石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求。 （4）废水排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）的可行性 石家庄市栾城区污水处理中心(绿源污水处理厂)位于石家庄栾城区灵达路以南，规划建延路以北，规划化工大街以东，化工东街以西，占地面积约为54.423亩，设计废水处理规模为3万m3/d，分两期进行建设。该污水处理厂采用“粗格栅-提升泵房一细格栅-旋流沉砂池-膜格栅-调节池-水解酸化池-A2O生化池-二沉池-MBR池-臭氧接触池-中水储池及接触消毒”工艺。进水水质要求：pH6~9、COD≤450mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤200mg/L、氨氨≤45mg/L，处理后出水水质同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准和《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)及修改单的要求，即：COD≤40mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤2.0(3.5)mg/L。石家庄市栾城区污水处理中心(绿源污水处理厂)设计污水处理规模1万m3/d，实际污水处理量0.7~0.8万m3/d，本项目废水主要为职工生活污水，且不新增劳动定员，故不新增排水量，全厂排水量仍为0.64m3/d，完全有能力接收本项目排放的废水。从水量和水质角度分析，本项目废水不会对石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）的运行造成冲击，因此本项目废水排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）是可行的。 （5）排放口信息 项目废水排放信息见下表。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 职工生活废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 经集成式生物化粪池初步处理后之后排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 化粪池; 沉淀; DW001; 符合; 污水总排口. - 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（°）; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 114.513963; 37.908183; 0.0192; 经集成式生物化粪池初步处理后之后排入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 工作期间; 进入石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）; pH; -. 悬浮物; -. 化学需氧量; 40. 五日生化需氧量; 10. 氨氮; 2.0. 总氮; 15. 总磷; 0.4. - 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2间接排放标准及石家庄市栾城区污水处理中心（绿源污水处理厂）进水水质要求; 6~9. COD; 450. BOD5; 160. SS; 200. 氨氮; 45. 总氮; 60. 总磷; 5. - 表4-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L，除pH）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; pH; 6~9; -; -. 悬浮物; 105; 6.720×10-5; 0.020. 化学需氧量; 255; 1.632×10-4; 0.049. 五日生化需氧量; 136.5; 8.736×10-5; 0.026. 氨氮; 19.4; 1.242×10-5; 0.004. 总氮; 38; 2.432×10-5; 0.007. 总磷; 4.5; 2.880×10-6; 8.64×10-4. （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）表2可知，间接排放的生活污水，无需检测，故本评价不再要求生活污水的监测频次。 3、噪声 （1）源强分析 项目为改建项目，所有设备改变布局，故对所有设备进行重新预测，噪声源主要为注塑机、干燥机、干燥箱、冷却塔、冷水机、攻丝机、车床、风机等设备运转产生的噪声，项目选用低噪声设备，噪声级在70～85dB（A）之间，项目主要噪声源源强及控制措施见表4-9、4-10。 |
| --- | --- |

|  | 表4-9 项目主要噪声源及控制措施一览表（室内声源，坐标原点：厂区西南角） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物 插入损失 /dB(A); 建筑物外噪声; 运行时段/h. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑 物外距离. 1; 厂房; - 注塑机; - PD-120T; 75; 选用低噪声设备，基础减振，车间隔声等措施; 35.33; 14.6; 0.8; 2.3; 66.8; 20; 40.8; 1; 昼夜. 2; - 注塑机; - PD-120T; 75; 35.66; 12.79; 0.8; 4.14; 66.5; 20; 40.5; 1; 昼夜. 3; - 注塑机; - PD-120T; 75; 35.98; 11.07; 0.8; 2.8; 66.66; 20; 40.66; 1; 昼夜. 4; - 注塑机; - PD-120T; 75; 36.48; 9.59; 0.8; 1.32; 67.6; 20; 41.6; 1; 昼夜. 5; - 注塑机; - PD-120T; 75; 32.21; 13.94; 0.8; 2.65; 66.7; 20; 40.7; 1; 昼夜. 6; - 注塑机; - PD-120T; 75; 32.62; 12.46; 0.8; 4.16; 66.49; 20; 40.49; 1; 昼夜. 7; - 注塑机; - PD-120T; 75; 32.95; 10.74; 0.8; 2.47; 66.75; 20; 40.75; 1; 昼夜. 8; - 注塑机; - PD-120T; 75; 33.19; 8.77; 0.8; 0.5; 71.58; 20; 45.58; 1; 昼夜. 9; - 注塑机; - PD-120T; 75; 29.09; 14.27; 0.8; 2.01; 66.94; 20; 40.94; 1; 昼夜. 10; - 注塑机; - PD-120T; 75; 29.33; 11.89; 0.8; 3.62; 66.54; 20; 40.54; 1; 昼夜. 11; - 注塑机; - PD-120T; 75; 29.91; 10.08; 0.8; 1.81; 67.06; 20; 41.06; 1; 昼夜. 12; - 注塑机; - PD-120T; 75; 29.82; 7.95; 0.8; 0.32; 74.61; 20; 48.61; 1; 昼夜. 13; - 注塑机; - PD-120T; 75; 25.64; 14.02; 0.8; 1.92; 66.99; 20; 40.99; 1; 昼夜. 14; - 注塑机; - PD-120T; 75; 26.13; 11.64; 0.8; 3.37; 66.57; 20; 40.57; 1; 昼夜. 15; - 注塑机; - PD-120T; 75; 26.54; 10.08; 0.8; 1.81; 67.06; 20; 41.06; 1; 昼夜. 16; - 注塑机; - PD-120T; 75; 26.95; 7.86; 0.8; 0.41; 72.85; 20; 46.85; 1; 昼夜. 17; - 干燥机; - SCD-160U/80H; 75; 14.82; 9.93; 0.6; 1.66; 67.18; 20; 41.18; 1; 昼夜. 18; - 干燥箱; - SC202-4YB; 75; 14.57; 11.33; 0.6; 3.06; 66.61; 20; 40.61; 1; 昼夜. 19; - 干燥箱; - SC202-4YB; 75; 16.88; 11.66; 0.6; 3.39; 66.57; 20; 40.57; 1; 昼夜. 20; - 干燥箱; - SC202-4YB; 75; 19.94; 11.83; 0.6; 3.53; 66.55; 20; 40.55; 1; 昼夜. 21; 冷却塔; 40T; 75; 42.49; 11.91; 1.5; 0.44; 72.38; 20; 46.38; 1; 昼夜. 22; 冷水机; WD-5AC; 75; 39.84; 11.75; 1.2; 3.08; 66.61; 20; 40.61; 1; 昼夜. 23; 冷水机; WD-5AC; 75; 40.17; 10.43; 1.2; 2.16; 66.86; 20; 40.86; 1; 昼夜. 24; 攻丝机; GT1-203; 75; -0.8; 6.3; 1; 1.97; 66.96; 20; 40.96; 1; 昼夜. 25; 车床; CA6140; 85; -0.46; 5.34; 0.8; 2.93; 76.64; 20; 50.64; 1; 昼夜. 26; 车床; CA6140; 85; -0.32; 4.44; 0.8; 3.83; 76.52; 20; 50.52; 1; 昼夜. 27; 铣床; X6325; 85; -0.18; 3.62; 0.8; 4.09; 76.5; 20; 50.5; 1; 昼夜. 28; 铣床; X6325; 85; 0.51; 6.58; 0.8; 1.69; 77.16; 20; 51.16; 1; 昼夜. 29; 钻床; Z516; 95; 0.71; 5.82; 0.8; 2.45; 86.75; 20; 60.75; 1; 昼夜. 30; 钻床; Z516; 95; 0.92; 4.86; 0.8; 3.38; 86.57; 20; 60.57; 1; 昼夜. 31; 钻床; Z516; 95; 1.26; 3.69; 0.8; 2.19; 86.85; 20; 60.85; 1; 昼夜. 32; 磨床; M250; 95; 1.68; 6.86; 0.8; 1.41; 87.47; 20; 61.47; 1; 昼夜. 33; 线切割; DK7735; 95; 2.09; 5.75; 0.8; 2.52; 86.73; 20; 60.73; 1; 昼夜. 34; 气泵; XR7.5A-8; 80; 2.23; 4.79; 0.8; 3.22; 71.59; 20; 45.59; 1; 昼夜. 35; 气泵; XR7.5A-8; 80; 2.57; 3.82; 0.8; 2.22; 71.84; 20; 45.84; 1; 昼夜. 36; 模具维修设备; ZNC430; 75; 2.99; 6.79; 0.8; 1.48; 67.38; 20; 41.38; 1; 昼夜. 37; 冲床; JC16T; 95; 3.54; 5.75; 0.8; 2.52; 86.73; 20; 60.73; 1; 昼夜. 38; 冲床; JC16T; 95; 3.61; 4.79; 0.8; 2.57; 86.72; 20; 60.72; 1; 昼夜. 39; 冲床; JC16T; 95; 3.88; 3.82; 0.8; 2.13; 86.88; 20; 60.88; 1; 昼夜. 40; 冲床; JC16T; 95; -2.11; 6.17; 0.8; 2.1; 86.89; 20; 60.89; 1; 昼夜. 41; 剪板机; Q11-2X1500; 85; -1.98; 4.99; 0.8; 2.59; 76.71; 20; 50.71; 1; 昼夜. 42; 精密逆变电阻焊; MFC-007; 75; -1.56; 3.89; 0.8; 2.6; 66.71; 20; 40.71; 1; 昼夜. 表4-10 项目主要噪声源及控制措施一览表（室外声源，坐标原点：厂区西南角） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段/h. 声功率级/dB(A); X; Y; Z. 1; 风机; -; 95; 加装隔声罩，选用低噪声设备，基础减振等措施; 31.04; 15.54; 1.5; 4800. |
| --- | --- |

|  | （2）声环境影响预测 1）预测因子、方位 ①预测因子 等效连续A声级。 ②预测位置 厂区东、西、南、北厂界作为评价点。 2）预测模式 本次预测采用的《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中典型行业噪声预测模型进行预测，具体公式如下： ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB； ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 A首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，，为房间内表面面积，m2，为平均吸声系数。 B计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 C计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构倍频带的隔声量，dB； D将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 3）预测步骤 ①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间， ②保护目标噪声预测值计算 将厂址周边噪声环境保护目标现状监测值与噪声贡献值叠加即得噪声预测值。 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 本项目50m范围内没有声环境保护目标，因此仅预测厂界贡献值，不进行声环境保护目标预测。 （3）预测结果及分析 各预测点噪声预测结果见表4-11。 表4-11 预测点噪声预测结果表单位：dB（A） 预测点 时间; 贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值dB(A); 47.5; 50.13; 44.96; 49.97. 评价标准dB(A); 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据预测结果可知，在采取相关防治措施后，项目运营期间，厂界噪声贡献值为44.96~50.13dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）噪声监测计划 项目噪声监测计划见下表： 表4-12 噪声监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率. 1; 厂界噪声; 等效声级、最大声级; 厂界外1m处; 1次/季度. 4、固体废物 （1）固体废物产生及处置情况 根据工程分析，本项目运行期产生的固体废物主要为废包装材料、废布袋、除尘灰、废活性炭、废塑料边角料、废切削液、废切削液桶、不合格品、金属下脚料、不合格电极片、含油金属屑、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废劳保用品和职工生活垃圾。 废包装材料、废塑料边角料、不合格品、金属下脚料、不合格电极片收集后外售；废布袋、除尘灰、废活性炭、废切削液、废切削液桶、含油金属屑、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废劳保用品，分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理；职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 1）废包装材料 废包装材料主要为拆包时产生的废包装材料，产生量为0.353t/a，收集后外售。 2）废塑料边角料 注塑时会有少量的边角料产生，产生量为0.1t/a，收集后外售。 3）不合格品 检验过程会有少量汽车塑料配件不合格品产生，产生量为0.1t/a，收集后外售。 4）金属下脚料 剪板过程会有少量金属下脚料产生，产生量为0.03t/a，收集后外售。 5）不合格电极片 检验过程会有少量不合格电极片产生，产生量为0.03t/a，收集后外售。 6）废布袋、除尘灰、废活性炭、废切削液、废切削液桶、含油金属屑、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废劳保用品 根据《国家危险废物名录》（2025年版），设备维护产生的废润滑油（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；行业来源：非特定行业；废物代码：900-217-08）；废润滑油桶（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；行业来源：非特定行业；废物代码：900-249-08）；含油抹布及废劳保用品（废物类别：HW49其他废物；行业来源：非特定行业；废物代码900-041-49）；废布袋（废物类别：HW49其他废物；行业来源：非特定行业；废物代码900-041-49）；除尘灰（废物类别：HW49其他废物；行业来源：非特定行业；废物代码900-041-49）；废活性炭（废物类别：HW49其他废物；行业来源：非特定行业；废物代码900-039-49）、废切削液（废物类别：HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液；行业来源：非特定行业；废物代码900-006-09）；废切削液桶（废物类别：HW49其他废物；行业来源：非特定行业；废物代码900-041-49）；含油金属屑（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；行业来源：非特定行业；废物代码900-200-08），均属于危险废物。 根据《河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南》（冀环应急[2022]140号）、《石家庄市涉VOCs企业活性炭吸附脱附技术指南》、《石家庄市2025年挥发性有机物治理工作实施方案的通知》，颗粒活性炭每小时废气量体积比应不小于1：5000、活性炭碘值≥800mg/g。项目DA002废气量为10000m3/h，需要活性炭2m3。项目采取“两级活性炭吸附设备”，则需要活性炭4m3。活性炭密度为650kg/m3，因此“两级活性炭吸附设备”填充量为2.6t； 根据活性炭更换周期计算公式： T=G×10%×109÷（C×Q×T1） 式中：T——更换周期，d； G——活性炭的重量，t；项目取值2.6t； C——废气去除浓度，mg/m3；项目非甲烷总烃去除浓度6.338mg/m3； Q——风量，单位m3/h；项目取值10000m3/h； T1——运行时间，单位h/d；项目取值16h/d。 经计算可知： TDA002=2.6×10%×109÷（6.338×10000×16）≈256天， 活性炭吸附装置需定期更换活性炭，根据上述计算，两级活性碳吸附箱填充量为2.6t，则活性炭产生量为3.047t（2.6t÷256天×300天≈3.047t），活性炭吸附量为0.304t，则废活性炭产生量为3.351t/a； 废布袋产生量为0.131t/a，除尘灰产生量为0.225t/a；设备维护产生的废润滑油产生量为0.005t/a，废润滑油桶产生量为0.001t/a，含油抹布及废劳保用品产生量为0.001t/a，废切削液产生量为0.005t/a，废切削液桶桶产生量为0.001t/a，含油金属屑产生量0.005t/a，分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理。 7）职工生活垃圾 职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计算，项目劳动定员20人，年工作300天，则项目生活垃圾产生量为3t/a，收集后由环卫部门统一处置。 本项目固体废物产生与处置情况汇总见下表。 表4-13 项目固体废物产生量与处置措施一览表 序号; 污染物; 产生量; 类别; 固废代码; 处置措施. 1; 废包装材料; 0.353t/a; 包装袋; SW17; 900-003-S17; 收集后外售. 2; 废塑料边角料; 0.1t/a; 塑料; SW17; 900-003-S17; 收集后外售. 3; 不合格品; 0.1t/a; 塑料; SW17; 900-003-S17; 收集后外售. 4; 金属下脚料; 0.03t/a; 金属; SW17; 900-001-S17; 收集后外售. 5; 不合格电极片; 0.03t/a; 金属; SW17; 900-001-S17; 收集后外售. 6; 废润滑油; 0.005t/a; 矿物油; HW08; 900-217-08; 危废间暂存后交由有资质单位处置. 7; 废润滑油桶; 0.001t/a; 矿物油; HW08; 900-249-08. 8; 含油抹布及废劳保用品; 0.001t/a; 矿物油; HW49; 900-041-49. 9; 含油金属屑; 0.005t/a; 矿物油; HW08; 900-200-08. 10; 废切削液; 0.005t/a; 切削液; HW09; 900-006-09. 11; 废切削液桶; 0.001t/a; 切削液; HW49; 900-041-49. 12; 废布袋; 0.131t/a; 沾染挥发性有机物; HW49; 900-041-49. 13; 除尘灰; 0.225t/a; 沾染挥发性有机物; HW49; 900-041-49. 14; 废活性炭; 3.351t/a; 沾染挥发性有机物; HW49; 900-039-49. 15; 职工生活垃圾; 3t/a; 瓜果皮等; -; -; 交由环卫部门统一处理. 综上所述，项目固废均得到处理或得到综合利用、无害化处理，不产生二次污染，不会对周围环境造成明显影响。 （2）固废暂存场所（设施）环境影响分析 A、一般工业固体废物贮存场所（设施）影响分析： 采用库房贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的—般工业固体废物标志牌等。 本项目固废暂存区（位于生产区北侧），占地面积约为10m2，储量为8吨。 排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB 18599、GB 30485和HJ2035等相关标准规范要求。 B、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 项目利用现有1座6.21m2的危废间，位于杂物间东侧，用于储存危险废物。项目危废间储存废布袋、除尘灰、废活性炭、废切削液、废切削液桶、含油金属屑、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废劳保用品，最大储存量为4t/a，6.21m2危废间可满足项目危险废物暂存需求，危废间进行防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 （3）危险废物暂存间贮存要求 项目危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定进行： l）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 7）贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 8）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 （4）危废外运管理要求 按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中规定。 第七条：转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 第九条 危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 第十条 移出人应当履行以下义务： 一）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； 二）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； 三）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； 四）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； 五）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； 六）法律法规规定的其他义务。 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 经过采取以上措施，危险废物处理与处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，对环境影响很小，处理与处置措施可行。。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，项目工程分析中危险废物汇总表见表4-14。 表4-14 项目工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.005t/a; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1次/半年; T，I; 危废间暂存后交由有危废处置资质单位处置. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.001t/a; 固态; 润滑油桶; 矿物油; 1次/半年; T，I. 3; 含油抹布及废劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.001t/a; 固态; 抹布及劳保用品; 矿物油; 1次/半年; T，I. 4; 含油金属屑; HW08; 900-200-08; 0.005t/a; 固态; 金属; 矿物油; 随生产产生; T，I. 5; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.005t/a; 液态; 切削液; 切削液; 15个/1天; T. 6; 废切削液桶; HW49; 900-041-49; 0.001t/a; 固态; 切削液桶; 切削液; 3个/1天; T，I. 7; 废布袋; HW49; 900-041-49; 0.131t/a; 净化设施; 固态; 纤维; 挥发性有机物; 1次/半年; T，I. 8; 除尘灰; HW49; 900-041-49; 0.225t/a; 净化设施; 固态; 塑料、金属粉; 挥发性有机物; 1次/半年; T，I. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.351t/a; 净化设施; 固态; 活性炭; 挥发性有机物; 1次/半年; T. 表4-15 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 厂区危废间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 杂物间东侧; 6.21m2; 专用容器; 4t; 3个月. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; /. 含油抹布及废劳保用品; HW49; 900-041-49; 专用容器. 含油金属屑; HW08; 900-200-08; 专用容器. 废切削液; HW09; 900-006-09; 专用容器. 废切削液桶; HW49; 900-041-49; /. 废布袋; HW49; 900-041-49; 专用容器. 除尘灰; HW49; 900-041-49; 专用容器. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 专用容器. 5、土壤及地下水 正常情况下，项目物料全部在生产车间内暂存，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。因此正常工况下不具备地下水和土壤污染途径，污染物不会对该区域土壤和地下水产生影响。对地下水可能造成污染的途径或方式主要有：非正常情况下，地面的防渗措施破损可能导致污染物下渗，从而污染地下水和土壤。 本项目将按照分区防控要求采取相应的防渗措施，具体见下表。 表4-16 项目厂区分区防渗一览表 防渗级别; 防渗区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废间; 利用现有水泥硬化，铺设HDPE防渗层，铺设环氧树脂，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 生产区、机加工区; 利用现有防渗措施，水泥硬化后涂抹防水砂浆，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；. 简单防渗区; 办公室、杂物间、模具暂存区、原料区、成品区、人工组装区其他区域; 利用现有水泥硬化简单防渗措施. 项目主要为内部装修及设备安装，现有防渗措施完好，无破损，本项目利用现有防渗措施可行，项目建设对地下水和土壤环境影响较小。 6、生态环境 位于河北省石家庄市栾城区窦妪村装备制造产业园区奥翔街6-1号（院内3号房），不会对生态环境产生影响。 7、环境风险 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。 （1）环境风险物质识别 - 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目危险物质为切削液、润滑油及危险废物（废布袋、除尘灰、废活性炭、废切削液、废切削液桶、含油金属屑、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废劳保用品）。 （2）环境风险识别 对项目主要危险物质及分布情况、环境风险类型及可能影响环境的途径进行识别，详见表4-17。 表4-17 环境风险识别表 序号; 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响环境的途径. 1; 原料区; 切削液、润滑油; 大气、土壤、地下水环境. 2; 危废间; 废布袋、除尘灰、废活性炭、废切削液、废切削液桶、含油金属屑、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废劳保用品; 大气、土壤、地下水环境. 对项目危险物质数量与临界量比值，详见表4-18。 表4-18 环境风险识别表 序号; 涉及风险物质; 最大储存量t/a; 临界量t/a; 全厂Q/q. 1; 切削液; 0.015; 2500; 0.000006. 2; 润滑油; 0.03; 2500; 0.000012. 3; 废润滑油; 0.005; 50; 0.0001. 4; 废润滑油桶; 0.001; 50; 0.00002. 5; 含油抹布及废劳保用品; 0.001; 50; 0.00002. 6; 含油金属屑; 0.005; 50; 0.0001. 7; 废切削液; 0.005; 50; 0.0001. 8; 废切削液桶; 0.001; 50; 0.00002. 9; 废布袋; 0.131; 50; 0.00262. 10; 除尘灰; 0.225; 50; 0.0045. 11; 废活性炭; 3.486; 50; 0.06972. 合计; -; -; -; 0.077218. 本项目Q=0.077218＜1，环境风险潜势为I。 （3）突发环境事件类型及环境风险影响分析 ①风险事故情形设定 根据前述环境风险识别，项目主要存在的事故类型有：切削液、润滑油、废布袋、除尘灰、废活性炭、废切削液、废切削液桶、含油金属屑、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废劳保用品在包装破损时发生泄漏和遇明火发生火灾爆炸事故等。 ②项目最大可信事故 最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面具到，只能考虑对环境危害最大的事故风险。本次风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外周围环境造成污染危害的事故。 根据项目风险识别，项目最大可信事故为润滑油发生泄漏事故。 次生/伴生影响分析：当润滑油发生泄漏遇明火燃烧时，均会发生爆炸会产生一氧化碳、二氧化碳等气体，如处置不当，会对周边大气环境造成危害；灭火时不能采用水灭火，需采用泡沫灭火器灭火，灭火后产生的消防危废交由有资质单位处置，如处置不当，会对周围土壤、地下水造成危害，本项目不涉及消防废水。 ③环境风险影响分析 火灾主要由于润滑油泄漏遇明火或高温引起的火灾事故。此类火灾发生时，在热辐射的作用下，人或设备、设施、建筑物都有可能遭受不同程度的伤害和破坏。同时，在燃烧时会形成烟尘扩散，引起大气环境的污染。 （4）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①总图布置和建筑安全防范措施 总图布置严格执行相关规范要求，所有区域之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂房区域进行危险区划分。厂房区域实行人、货流分开；在厂房总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内。 ②生产过程中的风险防范措施 Ⅰ、根据公司实际情况，建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；厂房应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。 Ⅱ、凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的地方，应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡；装置设物料走向、厂区设风向标等工艺技术设计安全防范措施。 Ⅲ、项目所用的电源应设在防火区域以外；所有金属设备都应接地可靠，防止静电积聚和静电放电；生产线内严禁烟火，不许带火柴，打火机等火种进入生产线。 Ⅳ、加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全教育，安全生产教育包括厂级、生产线、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原辅材料、化学制品以及固体废物的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 Ⅴ、加强对各生产设备、设施等定期检查，及时发现隐患，维护维修，关键设备实行定期大修制度。 Ⅵ、原辅材料转移、计量、调配等过程应进行重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。所有存放原辅材料的容器，除正在使用中外，均需保持紧盖。 Ⅶ、若由于包装破裂、倾倒或生产装置阀门损坏造成物料泄漏，应在第一时间按照泄漏物质相应的应急处理措施进行处理，泄漏的物料回收利用妥善处置。 Ⅷ、生产车间内一般区域采用水泥硬化地面，储存区和生产区长期配备足够的应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。 ③暂存过程中的风险防范措施 Ⅰ、物料存放时，应保持通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝火源、远离热源。设置禁火标志及防静电措施等，配备有完善的防火及灭火装备。暂存区应具有良好的排风通风措施。 Ⅱ、地面硬化且采取防腐防渗处理，并设置防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止各种液体类原辅料漫流或泄漏。 Ⅲ、车间内配备足够的应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。 项目生产过程中涉及的主要危险化学品储存严格按照《危险化学品安全技术手册》、《危险化学品安全技术说明书》、《危险货物运输包装通用技术条件》等相关要求执行。 ④其它风险防范措施 根据相关事故案例分析，管理混乱、物料装卸不规范等也是导致风险事故的常见原因，故建设单位一定要采取相应措施防范此类事故发生。 Ⅰ、加强巡检，定期对设备、阀门进行检查、维修。 Ⅱ、加强对废包装桶等危险废物的管理，废弃包装桶应收集并即产即清，交有资质的单位处理。 Ⅲ、发生泄漏后，事故处置过程中产生的含物料沙土、废棉纱等及时有效收集并送有资质单位进行处置。 2）事故应急预案 为更好的做好项目的事故防范工作，应严格执行事故应急预案，并定期组织演练，具体如下： ①建立内部救援队伍 建立事故应急救援指挥领导小组，由企业法人、及车间主任等部门负责人组成。 成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时的全厂应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关领导全权负责应急救援工作。组织机构包括应急处置行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。 指挥领导小组应负责企业事故应急预案的制定、修订；组建应急救业队伍，组织预案实施和演练；检查督促做好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作，一旦发生事故，按照应急救援预案实施救援。 ②泄漏事故处置方案 Ⅰ、停止使用，关闭有关设备和系统，立即向应急救援指挥部报告； Ⅱ、事故现场严禁明火，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。同时在事故现场设置隔离区，禁止无关人员进入； Ⅲ、应急处理人员必须配备必要的个人防护器具，严禁单独行动； Ⅳ、用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源。尽快收集泄漏物料。 Ⅴ、迅速撤离泄漏污染区的工作人员至安全区，并进行隔离，脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 Ⅵ、在厂房内设置疏散工作指示方向标识。 ③火灾应急措施 Ⅰ、发现起火，立即报警，通过消防灭火，采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火。 Ⅱ、切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员； Ⅲ、通知安全、消防、救护等相关部门人员，启动相应的应急救护程序； Ⅳ、组织救援小组，封锁现场，疏散人员； Ⅴ、灭火工作结束后，对现场进行恢复清理； Ⅵ、调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充或修改事故防范措施和应急方案。 ④急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 （5）结论 综上所述，在采取以上防范措施的情况下，可保证环境风险水平降至最低，项目环境风险可控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 9、监测计划 （1）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划，见下表。 表4-19 环境监测计划一览表 序号; 污染类型; 监测项目; 监测点位置; 最低监测频率; 执行标准. 1; 拆包、投料、烘干、注塑废气排放口; 非甲烷总烃; 排气筒出口; 1次/半年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1（塑料制品制造）标准. 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准. 氨; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 2; 无组织; 颗粒物; 厂界; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9标准. 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准. 3; 噪声; 等效连续A声级; 厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准. （2）排污口规范化管理 排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 1）排污口标识 污染物排放口应严格按照《环境保护图形标志—排放口（源）》 （GB1556.1- 1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2- 1995）及修改单、《排污单位污染物排放口监测点位设施技术规范》（HJ1405-2024）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中有关规定执行，在废气排放口、噪声排放源、固废堆场设置环境保护图形标志，便于加强对污染物排放口（源）的监督管理以及常规监测工作的进行。一般性污染物排放口或固体废气贮存、处置场设置提示性环境保护 图形标志牌，排放对人体有严重危害的排污口和危废暂存库，设置警告性环境保护图形标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。图形符号及说明见表4-20。 表4-20 环境保护图形标志-排放口（源） 排放口; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般固体废物. 提示标志图形. 警告标志图形. 排放口; 危险废物. 提示标志图形. 警告标志图形; -. 环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见下表： 表4-21 环境保护图形标志-排放口（源） 废气、噪声、一般固废标识牌; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险废物标识牌; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 提示标志; 正方形边框; 黄色; 黑色. 2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 3）排污口及采样点设置在厂界附近，采样点设置应符合HJ/T91的规定，确保公众及环保执法人员可在排污口清楚地看到污染源的排污情况并且不受限制地进行水质采样。有组织废气采样口应按照前4后2原则，监孔≥80mm，监测断面距离坠落高度基准面2 m以上时，应配套工作平台，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2 m~1.3 m处；超过0.5 m且不足2 m 时，应按要求设置固定式钢梯；超过2 m时，应安装钢斜梯、转梯。梯高大于6 m 时，应设置梯间平台。斜梯、转梯的材料、载荷、制造安装等按要求执行。排污口和采样点处水深一般情况下应<1.2m，周围应设置既能方便采样，又能保障人员安全的护栏等设施；排污口和采样点处水深≥1.2m的，应设置水深警告标志，并强化安全防护设施设置。 10、新老污染物三本账 表4-22 新老污染物“三本账” 污染源; 污染物; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老排放量; 本项目建成后全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 0.411; 0.225; 0.411; 0.225; -0.186. 氨; 0.127; 0.125; 0.127; 0.125; -0.002. 非甲烷总烃; 0.152; 0.076; 0.152; 0.076; -0.076. 废水; pH; -; -; -; -; -. 悬浮物; 0.006; 0.020; 0.006; 0.020; +0.014. 化学需氧量; 0.006; 0.049; 0.006; 0.049; +0.043. 五日生化需氧量; 0.007; 0.026; 0.007; 0.026; +0.019. 氨氮; 9.370×10-4; 0.004; 9.370×10-4; 0.004; +0.003. 总氮; -; 0.007; -; 0.007; +0.007. 总磷; -; 8.64×10-4; -; 8.64×10-4; +8.64×10-4. 表4-23 固废产生量“三本账” 污染物; 现有工程产生量; 本项目产生量; 本项目建成后全厂产生量; 变化量. 废包装材料; 0.5t/a; 0.353t/a; 0.353t/a; -0.147. 废塑料边角料; 1.0t/a; 0.1t/a; 0.1t/a; -0.9. 不合格品; 0.5t/a; 0.1t/a; 0.1t/a; -0.4. 金属下脚料; 1.0t/a; 0.03t/a; 0.03t/a; -0.97. 不合格电极片; 0.5t/a; 0.03t/a; 0.03t/a; -0.47. 生活垃圾; 3t/a; 3t/a; 3t/a; 0. 废润滑油; 0.05t/a; 0.005t/a; 0.005t/a; -0.045. 废润滑油桶; -; 0.001t/a; 0.001t/a; +0.001. 含油抹布及废劳保用品; 0.01t/a; 0.001t/a; 0.001t/a; -0.009. 含油金属屑; 1.0t/a; 0.005t/a; 0.005t/a; -0.995. 废切削液; 0.018t/a; 0.005t/a; 0.005t/a; -0.013. 废切削液桶; -; 0.001t/a; 0.001t/a; +0.001. 废布袋; -; 0.131t/a; 0.131t/a; +0.131. 除尘灰; -; 0.225t/a; 0.225t/a; +0.225. 废活性炭; 0.6t/a; 3.351t/a; 3.351t/a; +2.751. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拆包、投料、烘干、注塑废气排放口 | 非甲烷总烃 | 布袋除尘器+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1（塑料制品制造）标准 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准 |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 原辅材料均在密闭库房内暂存，在贮存、输送、使用过程中保持密闭。本项目原料非即用状态袋装密封。加强拆包、投料、烘干、注塑废气集气罩收集。项目尼龙粒子采用原包料，采用密闭的包装袋进行转移；项目在开停工、检维修时，在退料阶段将残存物料退净，并用相应的密闭容器盛装，项目退料时两级活性炭吸附装置需开启 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9标准 |  |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准 |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 经集成式生物化粪池处理后经园区污水管网排入绿源污水处理有限公司进一步处理 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）） |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 原辅料拆包 | 废包装材料 | 收集后外售 |  | 合理处置 |
|  | 注塑 | 废塑料边角料 | 收集后外售 |  |  |
|  | 汽车塑料配件检验 | 不合格品 | 收集后外售 |  |  |
|  | 剪板 | 金属下脚料 | 收集后外售 |  |  |
|  | 电极片检验 | 不合格电极片 | 收集后外售 |  |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 危废间暂存后，交由有危废处置资质单位处置 |  |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油桶 |  |  |  |
|  | 设备维护 | 含油抹布及废劳保用品 |  |  |  |
|  | 机加工 | 含油金属屑 |  |  |  |
|  | 注塑 | 废切削液 |  |  |  |
|  | 注塑 | 废切削液桶 |  |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 废布袋 |  |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |  |
|  | 两级活性吸附装置 | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处置 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废间等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s； 一般防渗：生产区、机加工区利用现有防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s； 简单防渗：办公室、杂物间、模具暂存区、原料区、成品区、人工组装区其他区域利用现有水泥硬化简单防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①总图布置和建筑安全防范措施 总图布置严格执行相关规范要求，所有构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂房区域进行危险区划分。厂房区域实行人、货流分开；在厂房总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内。 ②生产过程中的风险防范措施 Ⅰ、根据公司实际情况，建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；厂房应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。 Ⅱ、凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的地方，应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡；装置设物料走向、厂区设风向标等工艺技术设计安全防范措施。 Ⅲ、项目所用的电源应设在防火区域以外；所有金属设备都应接地可靠，防止静电积聚和静电放电；生产线内严禁烟火，不许带火柴，打火机等火种进入生产线。 Ⅳ、加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全教育，安全生产教育包括厂级、生产线、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原辅材料、化学制品以及固体废物的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 Ⅴ、加强对各生产设备、设施等定期检查，及时发现隐患，维护维修，关键设备实行定期大修制度。 Ⅵ、原辅材料转移、计量、调配等过程应进行重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。所有存放原辅材料的容器，除正在使用中外，均需保持紧盖。 Ⅶ、若由于包装破裂、倾倒或生产装置阀门损坏造成物料泄漏，应在第一时间按照泄漏物质相应的应急处理措施进行处理，泄漏的物料回收利用妥善处置。 Ⅷ、生产车间内一般区域采用水泥硬化地面，储存区和生产区长期配备足够的应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。 ③暂存过程中的风险防范措施 Ⅰ、物料存放时，应保持通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝火源、远离热源。设置禁火标志及防静电措施等，配备有完善的防火及灭火装备。暂存区应具有良好的排风通风措施。 Ⅱ、地面硬化且采取防腐防渗处理，并设置防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止各种液体类原辅料漫流或泄漏。 Ⅲ、车间内配备足够的应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。 项目生产过程中涉及的主要危险化学品储存严格按照《危险化学品安全技术手册》、《危险化学品安全技术说明书》、《危险货物运输包装通用技术条件》等相关要求执行。 ④其它风险防范措施 根据相关事故案例分析，管理混乱、物料装卸不规范等也是导致风险事故的常见原因，故建设单位一定要采取相应措施防范此类事故发生。 Ⅰ、加强巡检，定期对设备、阀门进行检查、维修。 Ⅱ、加强对废包装桶等危险废物的管理，废弃包装桶应收集并即产即清，交有资质的单位处理。 Ⅲ、发生泄漏后，事故处置过程中产生的含物料沙土、废棉纱等及时有效收集并送有资质单位进行处置。 2）事故应急预案 为更好的做好项目的事故防范工作，应严格执行事故应急预案，并定期组织演练，具体如下： ①建立内部救援队伍 建立事故应急救援指挥领导小组，由企业法人、及车间主任等部门负责人组成。 成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时的全厂应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关领导全权负责应急救援工作。组织机构包括应急处置行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。 指挥领导小组应负责企业事故应急预案的制定、修订；组建应急救业队伍，组织预案实施和演练；检查督促做好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作，一旦发生事故，按照应急救援预案实施救援。 ②泄漏事故处置方案 Ⅰ、停止使用，关闭有关设备和系统，立即向应急救援指挥部报告； Ⅱ、事故现场严禁明火，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。同时在事故现场设置隔离区，禁止无关人员进入； Ⅲ、应急处理人员必须配备必要的个人防护器具，严禁单独行动； Ⅳ、用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源。尽快收集泄漏物料。 Ⅴ、迅速撤离泄漏污染区的工作人员至安全区，并进行隔离，脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 Ⅵ、在厂房内设置疏散工作指示方向标识。 ③火灾应急措施 Ⅰ、发现起火，立即报警，通过消防灭火，采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火。 Ⅱ、切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员； Ⅲ、通知安全、消防、救护等相关部门人员，启动相应的应急救护程序； Ⅳ、组织救援小组，封锁现场，疏散人员； Ⅴ、灭火工作结束后，对现场进行恢复清理； Ⅵ、调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充或修改事故防范措施和应急方案。 ④急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 公司设立环境管理人员，履行环保管理职责，生产前需按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（部令 第11号）取得排污手续，按污染源监测计划实施定期监测。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”要求，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“环境保护措施监督检查清单”的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② 总量控制指标 | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.411t/a | - | - | 0.225t/a | 0.411t/a | 0.225t/a | -0.186 |
|  | 氨 | 0.127t/a | - | - | 0.125t/a | 0.127t/a | 0.125t/a | -0.002 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.152t/a | - | - | 0.076t/a | 0.152t/a | 0.076t/a | -0.076 |
| 废水 | pH | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 悬浮物 | 0.006t/a | - | - | 0.020t/a | 0.006t/a | 0.020t/a | +0.014 |
|  | 化学需氧量 | 0.006t/a | - | - | 0.049t/a | 0.006t/a | 0.049t/a | +0.043 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.007t/a | - | - | 0.026t/a | 0.007t/a | 0.026t/a | +0.019 |
|  | 氨氮 | 9.370×10-4t/a | - | - | 0.004t/a | 9.370×10-4t/a | 0.004t/a | +0.003 |
|  | 总氮 | - | - | - | 0.007t/a | - | 0.007t/a | +0.007 |
|  | 总磷 | - | - | - | 8.64×10-4t/a | - | 8.64×10-4t/a | +8.64×10-4 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0.5t/a | - | - | 0.353t/a | 0.5t/a | 0.353t/a | -0.147 |
|  | 废塑料边角料 | 1.0t/a | - | - | 0.1t/a | 1.0t/a | 0.1t/a | -0.9 |
|  | 不合格品 | 0.5t/a | - | - | 0.1t/a | 0.5t/a | 0.1t/a | -0.4 |
|  | 金属下脚料 | 1.0t/a | - | - | 0.03t/a | 1.0t/a | 0.03t/a | -0.97 |
|  | 不合格电极片 | 0.5t/a | - | - | 0.03t/a | 0.5t/a | 0.03t/a | -0.47 |
| 职工生活垃圾 | 生活垃圾 | 3t/a | - | - | 3t/a | 3t/a | 3t/a | 0 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.05t/a | - | - | 0.005t/a | 0.05t/a | 0.005t/a | -0.045 |
|  | 废润滑油桶 | - | - | - | 0.001t/a | - | 0.001t/a | +0.001 |
|  | 含油抹布及废劳保用品 | 0.01t/a | - | - | 0.001t/a | 0.01t/a | 0.001t/a | -0.009 |
|  | 含油金属屑 | 1.0t/a | - | - | 0.005t/a | 1.0t/a | 0.005t/a | -0.995 |
|  | 废切削液 | 0.018t/a | - | - | 0.005t/a | 0.018t/a | 0.005t/a | -0.013 |
|  | 废切削液桶 | - | - | - | 0.001t/a | - | 0.001t/a | +0.001 |
|  | 废布袋 | - | - | - | 0.131t/a | - | 0.131t/a | +0.131 |
|  | 除尘灰 | - | - | - | 0.225t/a | - | 0.225t/a | +0.225 |
|  | 废活性炭 | 0.6t/a | - | - | 3.351t/a | 0.6t/a | 3.351t/a | +2.751 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①